Проект внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования

Городского округа Навашинский
Местные нормативы градостроительного проектирования

Шатковского муниципального округа

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ШАТКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ШАТКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Том II
Материалы по обоснованию
2023

Оглавление
6Раздел I. Общие положения


6Глава 1. Назначение и область применения местных нормативов


6градостроительного проектирования


8Глава 2. Термины и определения, применяемые (используемые) в Нормативах градостроительного проектирования


14Глава 3. Планировка территории


15Глава 4. Территориальное планирование


17Раздел II. Исходные данные для разработки местных нормативов градостроительного проектирования Шатковского муниципального округа Нижегородской области


17Глава 5. Общая информация о Шатковском муниципальном округе Нижегородской области. Административно-территориальное устройство.


23Глава 6. Социально-демографический состав и плотность населения для муниципального округа


28Глава 7. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального округа


29Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Шатковского муниципального округа Нижегородской области на 2019 -2023 годы»


29Глава 8. Перечень документов территориального планирования, действие которых распространяется на территорию муниципального округа


34Раздел III. Материалы по обоснованию расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Шатковского муниципального округа Нижегородской области


34Глава 9. Обоснование видов объектов местного значения муниципального округа, для которых определяются расчетные показатели


38Раздел IV. Объекты электроснабжения


39Глава 10. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электроснабжения населения Шатковского муниципального округа Нижегородской области


43Глава 11. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов электроснабжения для населения Шатковского муниципального округа Нижегородской области.


43Раздел V. Объекты газоснабжения


44Глава 12. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами газоснабжения населения Шатковского муниципального округа Нижегородской области


49Глава 13. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов газоснабжения для населения Шатковского муниципального округа Нижегородской области


49Раздел VI. Объекты автомобильного транспорта


49Глава 14. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения и их территориальной доступности для населения Шатковского муниципального округа Нижегородской области


49Глава 15. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности искусственных дорожных сооружений для населения Шатковского муниципального округа Нижегородской области


50Глава 16. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности защитных дорожных сооружений для населения Шатковского муниципального округа Нижегородской области


50Глава 17. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности производственных объектов, используемых при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог для населения Шатковского муниципального округа Нижегородской области


51Глава 18. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности элементов обустройства автомобильных дорог для населения Шатковского муниципального округа Нижегородской области


53Глава 19. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами транспортных услуг и транспортного обслуживания населения и максимально допустимого уровня их доступности для населения Шатковского муниципального округа Нижегородской области


54Глава 20. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автовокзалами и автостанциями и максимально допустимого уровня их доступности для населения Шатковского муниципального округа Нижегородской области


54Раздел VII. Объекты образования


54Глава 21. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования местного значения для населения Шатковского муниципального округа Нижегородской области


57Глава 22. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов образования местного значения для населения Шатковского муниципального округа Нижегородской области


58Раздел VIII. Объекты здравоохранения


58Глава 23. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектов здравоохранения местного значения для населения Шатковского муниципального округа Нижегородской области


60Глава 24. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов здравоохранения местного значения для населения Шатковского муниципального округа Нижегородской области


61Раздел IX. Объекты физической культуры и спорта


61Глава 25. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта местного значения для населения Шатковского муниципального округа Нижегородской области


63Глава 26. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов физической культуры и массового спорта местного значения для населения Шатковского муниципального округа Нижегородской области


63Раздел X. Объекты культуры и искусства


63Глава 27. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры, досуга, художественного творчества и культуры местного значения для населения Шатковского муниципального округа Нижегородской области


64Глава 28. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры, досуга и художественного творчества местного значения для населения Шатковского муниципального округа Нижегородской области


65Раздел XI. Объекты, предназначенные для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов


65Глава 29. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов


66Глава 30. Размещение снегоприемных пунктов


66Глава 31. Размещение полигонов твердых коммунальных отходов


69Раздел XII. Объекты, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения


69Глава 32. Общие положения по объектам, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения


70Глава 33. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предназначенными для организации ритуальных услуг и мест захоронения


71Глава 34. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, предназначенных для организации ритуальных услуг и мест захоронения


72Раздел XIII. Показатели обеспеченности и доступности объектов благоустройства территории


72Глава 35. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов благоустройства


73Глава 36. Расчетные показатели уровня озеления территорий муниципального округа город Нижний Новгород


76Раздел XIV. Объекты, необходимые для предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий


76Глава 37. Защитные сооружения


76Глава 38. Объекты по обеспечению безопасности на водных объектах


76Глава 39. Объекты по профилактике терроризма и экстремизма


76Глава 40. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектов, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций


77Глава 41. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций различного характера


78Раздел XV. Объекты связи


79Глава 42. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами связи населения Шатковского муниципального округа Нижегородской области


79Глава 43. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов связи для населения Шатковского муниципального округа Нижегородской области


79Раздел XVI. Объекты услуг общественного питания, торговли и бытового обслуживания населения


79Глава 44. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами общественного питания, торговли и бытового обслуживания населения Шатковского муниципального округа Нижегородской области


80Глава 45. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов общественного питания, торговли и бытового обслуживания населения Шатковского муниципального округа Нижегородской области


81Раздел XVII. Территории объектов культурного наследия местного значения. Объекты культурного наследия местного (муниципального) значения


87Раздел XVIII. Особо охраняемые природные территории местного значения


88Раздел XIX. Обеспечение доступности жилых объектов и объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения


88Раздел XX. Территориальные ограничения градостроительной деятельности


88Глава 46. Водоохранные зоны


89Глава 47. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения


91Глава 48. Сейсмическая активность.


91Глава 49. Иные зоны с особыми условиями использования территории.


93Раздел XXI. Мероприятия по инженерной подготовке территории


93Глава 50. Инженерная подготовка.


94Глава 51. Инженерная защита.


97Глава 52. Противооползневые и противообвальные сооружения и мероприятия


98Глава 53. Сооружения и мероприятия для защиты от затопления


99Глава 54. Берегозащитные сооружения и мероприятия


100Глава 55. Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов.


101Раздел XIX. Охрана окружающей среды.


101Глава 56. Общие требования по охране окружающей среды


103Глава 57. Охрана атмосферного воздуха


105Глава 58. Охрана водных объектов


109Раздел XX. Противопожарные требования


109Глава 59. Общие положения по противопожарным требованиям


110Глава 60. Требования по противопожарным разрывам между зданиями и сооружениями


114Глава 61. Требования к проездам пожарных машин к зданиям и сооружениям


116Глава 62. Требования к размещению пожарных водоемов и гидрантов


117Раздел XXI. Нормативно-правовая база




Раздел I. Общие положения
Глава 1. Назначение и область применения местных нормативов

градостроительного проектирования
1.1. Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования Шатковского муниципального округа Нижегородской области (далее – Нормативы) разработаны на основании ст. 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Приказа от 15 февраля 2021 г. № 71 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования» , Постановления администрации Шатковского муниципального округа Нижегородской области от 25.10.2023 №1203 «О подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Шатковского муниципального округа Нижегородской области». Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования Шатковского муниципального округа изложены в новой редакции, в связи с изменением законодательства.
1.2. Настоящие Нормативы устанавливают обязательные требования для всех субъектов градостроительных отношений при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в Шатковском муниципальном округе Нижегородской области в целях:

- устойчивого развития территорий с учетом статуса населенных пунктов, их роли и особенностей в системе расселения населения Нижегородской области в соответствии со Схемой территориального планирования Нижегородской области, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 29 апреля 2010 г. N 254;

- рационального использования природных ресурсов, снижения негативного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду, максимального сохранения природных объектов и компонентов природы;

- обеспечения определенных законодательством Российской Федерации и Нижегородской области социально гарантированных условий жизнедеятельности населения, создания условий для привлечения инвестиций в ходе реализации документов территориального планирования.

1.3. Настоящие Нормативы определяются:

- особенностями пространственной организации и функционального назначения территорий в Шатковском муниципальном округе Нижегородской области, которые характеризуются историческими традициями организации расселения населения и размещения мест приложения труда, планируемыми приоритетными преобразованиями в пространственной организации Нижегородской области, планируемыми инфраструктурными изменениями, требованиями сохранения и приумножения историко-культурного и природного наследия;

- особенностями населенных пунктов в Шатковском муниципальном округе Нижегородской области, которые характеризуются типом населенного пункта - городского или сельского населенного пункта, планируемой численностью населения в населенном пункте, принимаемой в соответствии с программами социально-экономического развития Нижегородской области и муниципального округа Нижегородской области.
1.4. Нормативы устанавливают минимальные расчетные показатели для:

- определения интенсивности использования территорий различного назначения в зависимости от их расположения, а также от этапов последовательного достижения поставленных задач развития таких территорий;

- определения потребности в территориях различного назначения;

- определения размеров земельных участков для размещения объектов капитального строительства, необходимых для государственных или муниципальных нужд;

- обеспечения доступности объектов социального, транспортного обслуживания путем установления расстояний до соответствующих объектов различных типов и применительно к различным планировочным и иным условиям;

- определения при подготовке проектов планировки и проектов межевания:

а) размеров земельных участков, необходимых для эксплуатации существующих зданий, строений, сооружений;

б) расстояний между проектируемыми улицами, проездами, зданиями, строениями различных типов при различных планировочных условиях;

- определения иных параметров развития территории при градостроительном проектировании.
Глава 2. Термины и определения, применяемые (используемые) в Нормативах градостроительного проектирования

В настоящих Нормативах используются следующие основные понятия:
Термины, определения и сокращения применяются в Нормативах, в значениях, установленных Правилами применения показателей, а также нормативно-правовыми актами РФ, Субъекта РФ и муниципального образования в редакциях, действующих в день утверждения нормативов, в том числе, но не исключительно – следующими нормативно-правовыми актами:

· Градостроительный Кодекс Российской Федерации;

· Земельный Кодекс Российской Федерации;

· Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

· Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений»;

· Региональные нормативы градостроительного проектирования Нижегородской области;

объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Нижегородской области, уставами муниципальных округов и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, муниципальных округов;


плотность населения - расчетная численность населения, постоянно проживающего на территории нормирования, приходящаяся на один гектар такой территории и выраженная в чел./га;


квартал - элемент планировочной структуры функциональных зон (жилых, общественно-деловых, производственных зон и др.) в границах красных линий, естественных границах природных объектов и иных границах;

коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории;


коэффициент плотности застройки - отношение суммарной поэтажной площади зданий и сооружений к площади территории; 


площадь жилых домов - площадь жилого здания следует определять как сумму площадей этажей здания, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен. В площадь этажа включаются площади балконов, лоджий, террас и веранд, а также лестничных площадок и ступеней с учетом их площади в уровне данного этажа. В площадь этажа не включается площадь проемов для лифтовых и других шахт, эта площадь учитывается на нижнем этаже. Площади подполья для проветривания здания, неэксплуатируемого чердака, технического подполья, технического чердака, внеквартирных инженерных коммуникаций с вертикальной (в каналах, шахтах) и горизонтальной (в межэтажном пространстве) разводкой, а также тамбуров, портиков, крылец, наружных открытых лестниц и пандусов в площадь здания не включаются. Эксплуатируемая кровля при подсчете общей площади здания приравнивается к площади террас;


этажность - количество этажей в зданиях. При определении этажности жилого дома в число этажей включаются все надземные этажи, в том числе технический, мансардный и цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. При определении этажности здания не учитываются отдельные технические помещения (машинные отделения лифтов, котельные и т.п.), а также аттиковые элементы архитектурной композиции, являющиеся помещениями второго уровня или вторым светом последнего этажа, не превышающими 20% площади последнего этажа;


жилой район - жилая территория (часть жилой территории) населенного пункта, состоящая из нескольких кварталов (микрорайонов), ограниченная магистральными улицами, естественными и искусственными рубежами;

площадь застройки земельного участка (квартала, жилого района) - выраженная в квадратных метрах суммарная площадь горизонтальных сечений возведенных на нем зданий на уровне цоколя, включая выступающие части;


автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;


защитные дорожные сооружения - сооружения, к которым относятся элементы озеленения, имеющие защитное значение; заборы; устройства, предназначенные для защиты автомобильных дорог от снежных лавин; шумозащитные и ветрозащитные устройства; подобные сооружения;


искусственные дорожные сооружения - сооружения, предназначенные для движения транспортных средств, пешеходов и прогона животных в местах пересечения автомобильных дорог иными автомобильными дорогами, водотоками, оврагами, в местах, которые являются препятствиями для такого движения, прогона (зимники, мосты, переправы по льду, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения);


объекты улично-дорожной сети - аллеи, бульвары, магистрали, переулки, площади, проезды, проспекты, проулки, разъезды, спуски, тракты, тупики, улицы, шоссе;


гидротехнические сооружения - плотины, здания гидроэлектростанций, водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насосные станции, судоходные шлюзы, судоподъемники; сооружения, предназначенные для защиты от наводнений, разрушений берегов и дна водохранилищ, рек; сооружения (дамбы), ограждающие хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций; устройства от размывов на каналах, а также другие сооружения, здания, устройства и иные объекты, предназначенные для использования водных ресурсов и предотвращения негативного воздействия вод и жидких отходов, за исключением объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, предусмотренных Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (с изменениями на 11 июня 2021 года);

безопасность гидротехнических сооружений - свойство гидротехнических сооружений, позволяющее обеспечивать защиту жизни, здоровья и законных интересов людей, окружающей среды и хозяйственных объектов;


озелененные территории - территории различного функционального назначения, покрытые древесно-кустарниковой и (или) травянистой растительностью естественного или искусственного происхождения, включая участки, не покрытые растительностью, но являющиеся неотъемлемой составной частью данных озелененных территорий земель населенных пунктов;


зеленые насаждения - древесно-кустарниковая и травянистая растительность естественного и искусственного происхождения, включая растительность в парках, на бульварах, в скверах, садах, цветниках и на газонах, а также отдельно стоящие деревья и кустарники;


велосипедист - лицо, управляющее велосипедом;

велосипедная дорожка (далее также - велодорожки) - отдельная дорога или часть автомобильной дороги, предназначенная для велосипедистов и оборудованная соответствующими техническими средствами организации дорожного движения; 

велопешеходная дорожка - велосипедная дорожка, предназначенная для раздельного или совместного с пешеходами движения велосипедистов и обозначенная дорожными знаками; 

полоса для велосипедистов (далее - велополосы) - велосипедная дорожка, расположенная на проезжей части автомобильной дороги, отделяющая велосипедистов техническими средствами организации дорожного движения (разметкой, дорожными ограждениями и т.д.) от проезжей части и обозначенная дорожным знаком в сочетании с табличкой, расположенными над полосой; 

велосипедная парковка (далее - велопарковка) - место для длительной стоянки (более часа) или хранения велосипедов, оборудованное специальными конструкциями; 

велосипедная стоянка - место для кратковременной стоянки (до одного часа) велосипедов, оборудованное стойками или другими специальными конструкциями для обеспечения сохранности велосипедов.
градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений; 

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения; 

градостроительная документация - обобщенное наименование документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных округов, документов градостроительного зонирования муниципальных округов и документации по планировке территорий муниципальных округов, иных документов, разрабатываемых в дополнение к перечисленным, в целях иллюстрации или детальной проработки принятых проектных решений и с проработкой архитектурно-планировочных решений по застройке территории, разрабатываемых на профессиональной основе; 

задание на проектирование (градостроительное задание) - документ, содержащий требования к составу, содержанию и последовательности выполнения работ по разработке проектов градостроительной документации, а также к их качеству, порядку и условиям выполнения в составе контракта (договора) на разработку проектов; 

градостроительное зонирование - зонирование территорий в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов; 

градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства; 

группа населенных пунктов – два и более населенных пункта, объединенных в группу по одному или нескольким признакам – численность, размер, расположение относительно других населенных пунктов. 

нормативы градостроительного проектирования - совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного Кодекса, населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований; 

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования. 

красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты); 

многопрофильные учреждения – учреждения с широким спектром услуг, специализирующиеся по нескольким направлениям; 

объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек; 

реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов; 

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары); 

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение; 

высота здания, строения, сооружения - расстояние по вертикали, измеренное от проектной отметки земли до наивысшей отметки плоской крыши здания или до наивысшей отметки конька скатной крыши здания, наивысшей точки строения, сооружения. 

При определении этажности здания учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. 

Подполье под жилым зданием независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство с высотой менее 1,8 м, в число надземных этажей не включаются. 

Подполье под общественным зданием, сооружением независимо от его высоты, а также межэтажное пространство и технический чердак с высотой менее 1,8 м в число надземных этажей не включаются. 

При определении количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и другие; 

гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 


чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Глава 3. Планировка территории
3.1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов (автодорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов).

3.2. Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.

3.3. Границы улично-дорожной сети обозначаются красными линиями, которые отделяют эти территории от участков других территориальных зон. Размещение объектов капитального строительства в пределах красных линий на участках улично-дорожной сети не допускается.

3.4. За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения. В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных пешеходных переходов, павильонов на остановочных пунктах общественного транспорта).

3.5. В исключительных случаях с учетом действующих особенностей участка (поперечных профилей и режимов градостроительной деятельности) в пределах красных линий допускается размещение:

- объектов транспортной инфраструктуры (площади отстоя и кольцевания общественного транспорта, разворотные площадки, площадки для размещения диспетчерских пунктов);

- отдельных нестационарных объектов для попутного обслуживания пешеходов (мелкорозничная торговля и бытовое обслуживание).

3.6. Порядок разработки, согласования и утверждения, а также состав документов проекта планировки определяется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Глава 4. Территориальное планирование
4.1. Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

4.2. В документах территориального планирования должны быть определены основные цели и показатели, которые обеспечивают устойчивое развитие территории, повышение качества жизни населения и рациональное использования территориальных и природных ресурсов, а также занятость трудоспособного населения.

4.3. Генеральный план - документация о территориальном планировании, определяющая стратегию его территориального, социально-экономического, градостроительного развития и условия формирования среды жизнедеятельности населения.

4.4. Генеральный план Шатковского муниципального округа разрабатывается в соответствии с утвержденной схемой территориального планирования Нижегородской области.

4.5. Порядок разработки, согласования и утверждения, а также состав документов генеральных планов определяется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса.

4.6. В генеральном плане Шатковского муниципального округа необходимо предусматривать рациональную очередность развития. При этом необходимо определять перспективы развития за пределами расчетного срока, включая принципиальные решения по территориальному развитию, функциональному зонированию, планировочной структуре, инженерно-транспортной инфраструктуре, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.

4.7. Численность населения на расчетный срок следует определять на основе данных о перспективах развития городского поселения в системе расселения с учетом демографического прогноза естественного и механического прироста населения и сезонных миграций.

Раздел II. Исходные данные для разработки местных нормативов градостроительного проектирования Шатковского муниципального округа Нижегородской области

Глава 5. Общая информация о Шатковском муниципальном округе Нижегородской области. Административно-территориальное устройство.
 Общие сведения о муниципальном округе представлены в таблице 1.

Таблица 1 Общие сведения о муниципальном округе
	Наименование
	Шатковский муниципальный округ Нижегородской области
	Закон Нижегородской области от 12 апреля 2022 года № 22-З «О преобразовании муниципальных образований Шатковского муниципального района Нижегородской области»

	Статус
	Муниципальное образование в составе Нижегородской области
	

	Административный центр муниципального округа
	городской населенный пункт рабочий поселок Шатки
	

	Краткое наименование
	Шатковский муниципальный округ 
	Устав Шатковского муниципального округа Нижегородской области (Утвержден решением Совета депутатов Шатковского муниципального округа Нижегородской области от «5» декабря 2022 года № 95-I)

	Численность населения на 01.01.2023 г., чел.
	22759
(городское население – 9636
сельское население - 13123)
	Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области

	Площадь территории муниципального округа, га
	144072 га (в т.ч. рабочий посёлок Лесогорск - 26644 га, рабочий посёлок Шатки – 51230 га, Архангельский сельсовет - 73460 га, Кержемокский сельсовет - 13702 га, Костянский сельсовет - 10588 га, Красноборский сельсовет - 15282 га), Светлогорский сельсовет- 12209 га, Силинский сельсовет- 19114 га, Смирновский сельсовет- 10715 га, Староиванцевский сельсовет- 10712 га, Шараповский сельсоветт- 12637 га.)
	По данным Комитета имущественных отношений администрации Шатковского муниципального района


 Общие сведения о населенных пунктах, входящих в состав муниципального округа, приведены Таблице 2.
Таблица 2. Сведения о населенных пунктах

	Наименование
	Статус
	*Численность населения на 1 января 2023 года

	населенный пункт рабочий поселок Шатки
	рабочий поселок административный центр муниципального округа
	8775

	Участок №3 совхоза «Власть Советов»
	сельский поселок
	

	Александровский
	сельский поселок
	13123

	Алемаево
	село
	

	Анненково
	деревня
	

	Архангельское
	село
	

	Богдановка
	сельский поселок
	

	Большие Печерки
	село
	

	Бритово
	село
	

	Быков Майдан
	село
	

	Великий Враг
	село
	

	Вечкусово
	село
	

	Выползово
	село
	

	Гаврилово
	деревня
	

	Елховка
	село
	

	Знаменский
	сельский поселок
	

	Измайлово
	село
	

	Калапино
	село
	

	Калиновка
	сельский поселок
	

	Кардавиль
	село
	

	Кержемок
	село
	

	Кирманы
	село
	

	Ключищи
	село
	

	Корино
	село
	

	Костянка
	село
	

	Крапивка
	деревня
	

	Красная Горка
	поселок
	

	Красные Выселки
	деревня
	

	Красный Бор
	поселок
	

	Крутец
	деревня
	

	Лесогорск
	поселок станции
	

	Лесогорск
	рабочий поселок
	

	Лесозавод
	сельский поселок
	

	Луканово
	село
	

	Малая Якшень
	село
	

	Малые Печерки
	деревня
	

	Мисюриха
	село
	

	Михайловка
	село
	

	Неледино
	село
	

	Новое
	село
	

	Новое Иванцево
	село
	

	Озерки
	село
	

	Паново
	село
	

	Пасьяново
	село
	

	Покровка
	сельский поселок
	

	Понетаевка
	село
	

	Починки
	село
	

	Путятино
	село
	

	Ратманово
	деревня
	

	Свербино
	деревня
	

	Светлогорск
	сельский поселок
	

	Свободный Труд
	сельский поселок
	

	Силино
	село
	

	Силинский Майдан
	деревня
	

	Смирново
	село
	

	Сосновый Бор
	сельский поселок
	

	Спасское
	село
	

	Старое Иванцево
	село
	

	Тоузаково
	село
	

	Трянгуши
	деревня
	

	Уланки
	деревня
	

	Хирино
	село
	

	Хиринские Выселки
	сельский поселок
	

	Чапары
	деревня
	

	Чистое Поле
	сельский поселок
	

	Шарапово
	село
	

	Языково
	село
	


*По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области.
Основные климатические параметры муниципального округа, как объекта градостроительной деятельности приведены в Таблице 3.

Таблица 3. Основные климатические параметры
	Наименование
	Нормативный документ
	Характеристика

	Климатический район
	СП 131.13330.2018
 «Строительная климатология
	IIВ

	Климатические параметры
	
	по г. Нижний Новгород 

	Суммарная солнечная радиация
	
	Для 57° северной широты

	Расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности — А (10 %), В (5 %), С (1 %) в течение 50 лет
	СТО 36554501-016-2009 Строительство в сейсмических районах. Нормы проектирования зданий
	*Карты общего сейсмического районирования 
ОСР-97:

- А – 5

- В – 5

- С – 5

	Группа по ресурсам светового климата
	СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»
	1 (для Нижегородской области)

	Широтная зона
	СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания."
	Центральная

(от 48 до 58° северной широты)


Климат в Шатковском районе умеренно континентальный с холодной продолжительной зимой и умеренно теплым коротким летом. Среднегодовая температура воздуха составляет 2,7 0С, средняя температура самого теплого месяца (июля) + 17,9 0С, самого холодного месяца (января) – 12,3 0С. Сведения о среднемесячных температурах воздуха за многолетний период в нижеследующей таблице 4.
Таблица 4.

Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	-11,8
	-11,1
	-5,0
	4,2
	12,0
	16,4
	18,4
	16,9
	11,0
	3,6
	-2,8
	-8,9
	3,6


Абсолютная минимальная t янв.=-44° абсолютная максимальная t июля=+38°.

Переход среднесуточной t возд. через 0° к положительной – в начале апреля, к отрицательной – в конце октября.
Снежный покров

Дата выпадения первого снега обычно близки к осенней дате перехода средней суточной t возд. через 0°. Сход снежного покрова приходится на середину апреля.

Образование устойчивого снежного покрова происходит в III-ей декаде ноября, хотя колебания сроков из года в год довольно велики. Количество дней со снежным покровом – около 154.

Осадки

Территория находится в зоне достаточного увлажнения.

Количество осадков от 500 до 540 мм.

Наибольшая интенсивность осадков летом, но в осенне-зимний период они чаще и продолжительнее.

Влажность воздуха 

Годовой ход упругости водяного пара (абсолютной влажности) и относительной влажности приведен в табл. 5.

Таблица 5 - Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, г Па
	Месяц
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	Упругость

водяного

пара (ГПА)
	2,5
	2,5
	3,6
	6,0
	8,7
	12,0
	14,8
	13,7
	10,1
	6,4
	4,5
	3,2
	7,3

	Относит.
влажность

воздуха

(%)
	85
	81
	78
	70
	62
	63
	70
	73
	76
	82
	86
	86
	


Максимальная упругость водяного пара – в июле, минимальная – в январе, феврале. Годовой ход относительной влажности воздуха обратный по отношению к годовому ходу упругости водяного пара.
Ветер

В течение года наиболее часты ветра южного (18%), юго-западного (27%), западного (14%) направлений. 

Повторяемость направлений ветра, средняя скорость ветра по направлениям

Годовой ход скорости ветра выражен ясно. Наибольшие скорости – с октября по март, наименьшие – летом.

В таблице 6 приведены данные по направлению и скорости ветра.
Таблица 6 – Направление и скорость ветра
	Румбы

Показатели
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль

	Повторяе-

мость на-

правлений

ветра (%)
	Год

июль

январь
	6

13

9
	6

10

7
	8

16

10
	12

8

11
	18

8

13
	27

14

23
	14

17

15
	9

14

12
	11

17

13



	Средняя скорость

ветра (м/с)
	4
	3,4
	4
	3,9
	4,2
	5,1
	4
	3,9
	


Глава 6. Социально-демографический состав и плотность населения для муниципального округа
Характеристики демографического состава на территории муниципального округа согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области. приведены в Таблице 7.
Таблица 7. Демографический состав населения

	Показатели
	Ед. измерения
	2023

	Все население
	человек
	22759

	Городское население
	человек
	9636

	Сельское население
	человек
	13123

	Численность всего населения по полу и возрасту текущего года
	
	

	Женщины
	человек
	12414

	Мужчины
	человек
	10345

	0
	
	

	Всего
	человек
	136

	Женщины
	человек
	59

	Мужчины
	человек
	77

	1
	человек
	

	Всего
	человек
	150

	Женщины
	человек
	79

	Мужчины
	человек
	71

	0-2
	
	

	Всего
	человек
	452

	Женщины
	человек
	211

	Мужчины
	человек
	241

	6
	
	

	Всего
	человек
	210

	Женщины
	человек
	108

	Мужчины
	человек
	102

	3-5
	
	

	Всего
	человек
	568

	Женщины
	человек
	285

	Мужчины
	человек
	283

	1-6
	
	

	Всего
	человек
	1094

	Женщины
	человек
	545

	Мужчины
	человек
	549

	7
	
	

	Всего
	человек
	240

	Женщины
	человек
	113

	Мужчины
	человек
	127

	25-29
	
	

	Всего
	человек
	1125

	Женщины
	человек
	559

	Мужчины
	человек
	566

	35-39
	
	

	Всего
	человек
	1810

	Женщины
	человек
	887

	Мужчины
	человек
	923

	8-13
	
	

	Всего
	человек
	1343

	Женщины
	человек
	642

	Мужчины
	человек
	701

	0-14
	
	

	Всего
	человек
	3244

	Женщины
	человек
	1559

	Мужчины
	человек
	1685

	14-15
	
	

	Всего
	человек
	482

	Женщины
	человек
	233

	Мужчины
	человек
	249

	0-17
	
	

	Всего
	человек
	3877

	Женщины
	человек
	1863

	Мужчины
	человек
	2014

	16-17
	
	

	Всего
	человек
	419

	Женщины
	человек
	217

	Мужчины
	человек
	202

	18-19
	
	

	Всего
	человек
	387

	Женщины
	человек
	187

	Мужчины
	человек
	200

	20-24
	
	

	Всего
	человек
	1038

	Женщины
	человек
	505

	Мужчины
	человек
	533

	16-29
	
	

	Всего
	человек
	2969

	Женщины
	человек
	1458

	Мужчины
	человек
	1511

	30-34
	
	

	Всего
	человек
	1475

	Женщины
	человек
	699

	Мужчины
	человек
	776

	40-44
	
	

	Всего
	человек
	1569

	Женщины
	человек
	759

	Мужчины
	человек
	810

	15-49
	
	

	Всего
	человек
	9634

	Женщины
	человек
	4761

	Мужчины
	человек
	4873

	45-49
	
	

	Всего
	человек
	1597

	Женщины
	человек
	861

	Мужчины
	человек
	736

	50-54
	
	

	Всего
	человек
	1595

	Женщины
	человек
	865

	Мужчины
	человек
	730

	55-59
	
	

	Всего
	человек
	1706

	Женщины
	человек
	925

	Мужчины
	человек
	781

	60-64
	
	

	Всего
	человек
	2098

	Женщины
	человек
	1193

	Мужчины
	человек
	905

	65-69
	
	

	Всего
	человек
	1612

	Женщины
	человек
	1007

	Мужчины
	человек
	605

	70 и старше
	
	

	Всего
	человек
	2870

	Женщины
	человек
	2104

	Мужчины
	человек
	766

	моложе трудоспособного возраста
	
	

	Всего
	человек
	3 460

	Женщины
	человек
	1751

	Мужчины
	человек
	1709

	трудоспособный возраст
	
	

	Всего
	человек
	11 796

	Женщины
	человек
	5529

	Мужчины
	человек
	6267

	старше трудоспособного возраста
	
	

	Всего
	
	7 503

	Женщины
	
	5229

	Мужчины
	
	2274

	Численность городского населения
	
	

	Всего
	человек
	9 636

	Женщины
	человек
	5322

	Мужчины
	человек
	4314

	Численность сельского населения по полу и возрасту 
	
	

	Всего
	человек
	13123

	Женщины
	человек
	7092

	Мужчины
	человек
	6031


Современная средняя плотность населения по муниципальному округу – 16 чел/км2. Площадь территории Шатковского муниципального района Нижегородской области – 144072 га.
Характеристики социального состава населения на территории муниципального округа согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области, приведены в нижеследующей Таблице 8.

Таблица 8. Сведения о социальном составе населения

	Категория населения
	Численность, чел

	Численность населения, всего
	22 759

	в том числе
	

	Городское население
	9 636

	Сельское население
	13 123

	Женщины
	12 414

	Мужчины
	10 345

	Численность населения моложе трудоспособного возраста, всего
	3 460


	Численность населения трудоспособного возраста, всего
	11 796

	Численность населения старше трудоспособного возраста, всего
	7 503


Глава 7. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального округа
 Социально-экономическое развитие муниципального округа осуществляется на основе программ, приведенных в нижеследующей Таблице 9.
Таблица 9. РЕЕСТР
 утвержденных и действующих документов 
социально-экономического развития муниципального округа
	Наименование программы
	*Дата и номер утверждающего документа

	Муниципальная программа «Развитие образования Шатковского муниципального округа Нижегородской области» на 2015-2023 годы
	30.10.2014 № 959

	Муниципальная программа «Развитие культуры Шатковского муниципального района на 2021-2023 годы»
	30.12.2020 № 870

	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Шатковского муниципального округа Нижегородской области» на 2021-2023 годы
	30.12.2020 № 868

	Муниципальная программа «Развитие туризма Шатковского муниципального округа на 2021-2023 годы»
	20.02.2021 № 108

	Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Шатковского муниципального округа на 2021-2023 годы»
	30.12.2020 № 871

	Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности Шатковского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2023 годы»
	29.12.2020 № 860

	Муниципальная программа «Пожарная безопасность Шатковского муниципального округа на 2021-2023 годы»
	03.12.2020 № 770

	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Шатковского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2023 годы»
	29.01.2021 № 57

	Муниципальная программа «Организация общественных оплачиваемых работ и временного трудоустройства на территории Шатковского муниципального округа на 2021-2023 годы»
	30.12.2020 № 872

	«Обеспечение населения Шатковского муниципального района доступным и комфортным жильем на период 2021 - 2023 годов»
	29.12.2020 № 859

	«Формирование комфортной городской среды на территории Шатковского муниципального округа на 2018 - 2024 годы»
	14.03.2018 № 218

	Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда Шатковского муниципального округа Нижегородской области на 2022-2024 годы»
	28.12.2020 № 849

	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Шатковского муниципального округа Нижегородской области на 2021 - 2023 годы»
	25.12.2020 № 844

	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Шатковского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2023 годы»
	15.12.2020 № 794

	Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства Шатковского муниципального округа на 2021-2023 годы»
	29.12.2020 № 857

	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Шатковского муниципального округа Нижегородской области на 2022-2024 годы»
	29.12.2021 №978

	«Повышение безопасности дорожного движения Шатковского муниципального округа в 2021-2023 годах»
	29.12.2020 № 862

	Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Шатковского муниципального округа Нижегородской области на 2019 -2023 годы»
	11.12.2019 № 947

	Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту Шатковского муниципального округа Нижегородской области на 2022-2024 годы»
	24.12.2021 № 959

	Муниципальная программа «Укрепление здоровья населения Шатковского муниципального округа Нижегородской области на 2020 - 2024 годы»
	17.11.2020 № 728

	Муниципальная программа «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Шатковского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2023 годы»
	08.06.2021 №387

	Муниципальная программа «Информационное общество Шатковского муниципального округа Нижегородской области»
	09.06.2021 №389


Глава 8. Перечень документов территориального планирования, действие которых распространяется на территорию муниципального округа
Перечень документов территориального планирования, действие которых распространяется на территорию муниципального округа, приведен в Таблице 10.

Таблица 10. Перечень документов территориального планирования, 
действие которых распространяется на территорию муниципального округа
	Наименование
	Реквизиты утверждения

	Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования
	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 №247-р

	Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения
	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 №384-р

	Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)
	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 мая 2015 года N 816-р

	Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики
	Распоряжение Правительства

Российской Федерации

от 1 августа 2016 года N 1634-р
(с изменениями на 8 октября 2020 года)

	Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения
	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 №2607-р

	Схема территориального планирования Нижегородской области (СТП Нижегородской области)
	Постановление Правительства Нижегородской области от 17 июля 2019 г. № 469 «Об утверждении изменений в схему территориального планирования Нижегородской области» (с изменениями)


Перечень нормативов градостроительного проектирования, действие которых распространяется на территорию муниципального округа, приведен в Таблице 11.

Таблица 11. Перечень нормативов градостроительного проектирования, 
действие которых распространяется на территорию муниципального округа
	Наименование
	Реквизиты утверждения

	Региональные нормативы градостроительного проектирования Нижегородской области
(Региональные нормативы)
	Постановление Правительства Нижегородской области от 31.12.2015 № 921


Для определения размещения объекта и его территориальной доступности используется система межрайонного обслуживания. 

Состав основных социально-культурно-бытовых учреждений и предприятий по ступеням и центрам обслуживания в таблице 12.

Таблица 12 Состав основных социально-культурно-бытовых учреждений и предприятий по ступеням и центрам обслуживания
	Виды обслуживания
	Состав учреждений и предприятий по уровням социально-культурно-бытового обслуживания

	
	Повседневного пользования 
	Периодического пользования 
	Эпизодического пользования 

	
	Типы населенных пунктов 

	
	начиная от местных центров сельских поселений, отдельных небольших поселений с людностью от 200 человек 
	начиная от под-районных центров, небольших городских поселений и крупных сельские поселения 
	начиная от городов, районных центров 
	областной центр, межрайонные центры и крупные города 

	1. Учреждения образования
	Детские дошкольные организации и общеобразовательные организации
	детские школы искусств и творчества 
	Специализированные ДДУ и школьные учреждения, учреждения начального профессионального образования, средние специальные учебные заведения, колледжи, дома детского творчества, школы: искусств, музыкальные, художественные 
	Высшие и средние специальные учебные заведения, центры переподготовки кадров 

	2. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения
	ФАП, врачебная амбулатория, аптечный пункт 
	Участковая больница с поликлиникой, пункт скорой медицинской помощи, аптека 
	Центральная районная больница, инфекционные больницы, роддома, поликлиники для взрослых и детей, стоматологические поликлиники, станции скорой помощи, городские аптеки, центр социальной помощи семье и детям, реабилитационные центры, молочные кухни 
	Областные и межрайонные многопрофильные больницы, и диспансеры, клинические, реабилитационные и консультативно-диагностические центры, базовые поликлиники, дома-интернаты разного профиля 

	3.Учреждения культуры и искусства
	Учреждения клубного типа с киноустановками, филиалы библиотек 
	Клубы по интересам, досуговые центры, библиотеки для взрослых и детей 
	Многопрофильные центры учреждения клубного типа, кинотеатры, музейно-выставочные залы районные и городские библиотеки, залы аттракционов игровых и автоматов 
	Музейно-выставочные центры, театры, многофункциональные культурно-зрелищные центры, концертные залы, специализированные библиотеки, видеозалы, 

	4. Физкультурно-спортивные сооружения 
	Стадион и спортзал, как правило, совмещенные со школьными 
	Стадионы, спортзалы, бассейны 
	Спортивные центры, открытые и закрытые спортзалы, бассейны, детские спортивные школы, теннисные корты 
	Спортивные комплексы открытые и закрытые, бассейны, детская спортивная школа олимпийского резерва, специализированные спортивные сооружения 

	5. Торговля и общественное питание 
	Магазины товаров повседневного спроса, пункты общественного питания 
	Магазины продовольственных и промышленных товаров, предприятия общественного питания 
	Торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки и базы, ресторан, кафе и т.д. 
	Торговые комплексы, оптовые и розничные рынки, ярмарки, рестораны, бары 

	6.Учреждения бытового и коммунального обслуживания 
	Приемные пункты бытового обслуживания и прачечные-химчистки, бани 
	Предприятия бытового обслуживания, прачечные -химчистки самообслуживания, бани, пожарные депо 
	Специализированные предприятия бытового обслуживания, фабрики-прачечные, химчистки, пожарные депо, банно-оздоровительные учреждения, гостиницы 
	Фабрики централизованного выполнения заказов, дома быта, банно-оздоровительные комплексы, аквапарк, гостиницы класса люкс 

	7.Административно-деловые и хозяйственные учреждения 
	Административно-хозяйственное здание, отделения связи, опорный пункт охраны порядка 
	Административно- хозяйственная служба, отделения связи, милиции и банков, юридические и нотариальные конторы 
	Административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи и милиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальные конторы, жилищно-коммунальные службы 
	Административно-хозяйственные комплексы, деловые банковские структуры, дома связи, юстиции, центральные отделения банков, отдел внутренних дел, проектные и конструкторские бюро, жилищно-коммунальные организации 


Для Нижегородской области принято наиболее целесообразное построение системы социально-культурно-бытового обслуживания населения области: 

 а). Статус г. Нижнего Новгорода как областного центра вызывает необходимость концентрации на его территории уникальных видов обслуживания, которые способны оказывать влияние на развитие области. Кроме того, по ряду видов обслуживания с. распространяет свое влияние не только на Нижегородскую область, но и на другие регионы России. Это относится к среднему и высшему образованию. 

 б). Ряд учреждений и предприятий эпизодического пользования намечается сконцентрировать в межрайонных центрах, которые бы распространяли свое влияние на население, проживающее в пределах 2-2,5 часовой транспортной доступности от них. 

в). Районные центры должны выполнять роль основных центров концентрации учреждений и предприятий периодического пользования для населения районов. При этом принимается, что для условий Нижегородской области радиус их обслуживания должен быть на уровне 2–часовой транспортной доступности. При превышении этого радиуса предлагается создавать подрайонные системы, которые должны обслуживать население ограниченным по составу комплексом периодического пользования, в пределах 30-45 минутной транспортной доступности. Однако, учитывая особенности транспортной инфраструктуры Нижегородской области, транспортная доступность подрайонных центров может быть значительно больше – до 2,5-5 часов. 

Раздел III. Материалы по обоснованию расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Шатковского муниципального округа Нижегородской области

Глава 9. Обоснование видов объектов местного значения муниципального округа, для которых определяются расчетные показатели

9.1. Обоснование видов объектов местного значения муниципального округа выполняется в целях определения объектов местного значения муниципального округа, для которых необходима разработка расчетных показателей и последующей систематизации нормативов градостроительного проектирования по видам объектов местного значения муниципального округа.

9.2. Систематизацию нормативов градостроительного проектирования по видам объектов регионального значения и по видам объектов местного значения обеспечивает уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.

9.3. Согласно пункта 20 статьи 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, под объектами местного значения понимаются объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие поселений.

9.4. В настоящих Нормативах, к объектам местного значения муниципального округа, оказывающим существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального округа, относятся объекты, если они оказывают или будут оказывать влияние на социально-экономическое развитие поселения в целом либо одновременно двух и более поселений, находящихся в границах муниципального округа.

9.5. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, определяется на основании полномочий органов местного самоуправления, которые в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» могут находиться в собственности муниципального округа, в том числе в части создания и учёта объектов местного значения в различных областях (видах деятельности).

9.6. В целях обоснования расчетных показателей, в материалах по обоснованию, выполнено распределение различных видов объектов местного значения поселения по группам, относящихся к следующим областям:

 а) электро- и газоснабжение населенных пунктов; 

 б) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных

пунктов в границах муниципального округа;

 в) образование;

 г) здравоохранение;

 д) физическая культура и массовый спорт;

 е) утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов;

 ж) иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального округа.
9.7. Информация по видам объектов местного значения муниципального округа применятся при дальнейшей подготовке материалов по обоснованию расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации населения муниципального образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа.

Перечень объектов местного значения Шатковского муниципального округа Нижегородской области приведены в таблице 13.
Таблица 13. Перечень объектов местного значения Шатковского муниципального округа Нижегородской области
	№ п/п
	Вопросы местного значения
	Объекты местного значения\Объекты капитального строительства*

	1
	Организация электроснабжения поселений
	Трансформаторные подстанции 10/0,4; 6/0,4

	
	
	Линии электропередачи (ЛЭП): 


	
	
	10 (6) кВ

	
	
	0,4 кВ

	2
	Организация газоснабжения поселений
	Газорегуляторные пункты (ГРП)

	
	
	Газопроводы высокого, среднего и низкого давления, проходящие в границах муниципального округа

	3
	Организация связи
	Антенно-мачтовые сооружения

	
	
	Автоматические телефонные станции

	
	
	Линии связи

	4
	Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа
	Автомобильные дороги местного значения в границах муниципального округа, автодорожные мосты, путепроводы и пешеходные мосты/переходы на автомобильных дорогах местного значения.

	5
	Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах МО
	Автобусные остановки

	6
	Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ; организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории МО; организация отдыха детей в каникулярное время;
	Детские дошкольные учреждения

	
	
	Общеобразовательные школы: - Объекты начального общего образования
 - Объекты основного общего образования
 - Объекты среднего (полного) общего образования

	
	
	Объекты внешкольного образования (в т.ч. центры дополнительного образования детей, станции юных туристов)

	
	
	Межшкольные учебно-производственные комбинаты

	
	
	Детские оздоровительные лагеря

	7
	Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов
	Полигон твердых бытовых отходов

	
	
	Полигон для складирования снега

	
	
	Межрайонный полигон ТБО

	8
	Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
	Кладбище

	9
	Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 
	Предприятия бытового обслуживания

Предприятия торговли

Предприятия общественного питания

	10
	Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов 
	Библиотеки:

- самостоятельные (общедоступные универсальные, организующие специализированное обслуживание детей, юношества, инвалидов по зрению и др. категорий населения);

-межмуниципальные и межпоселенческие, имеющие филиалы;

- универсальные центральные.

	11
	Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального округа, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры 
	Клубные учреждения

Кинотеатры

Театры

Выставочные залы

	12
	Создание музеев МО
	Музеи 

	13
	Обеспечение условий для развития на территории муниципального округа физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального округа 
	Физкультурно-спортивные залы 

	
	
	Стадионы

	
	
	Спортивные комплексы

	14
	Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории МО
	Особо охраняемые территории местного значения

	15
	Объекты, необходимые для предупреждения чрезвычайных ситуаций различного характера
	Защитные сооружения

	
	
	Сборно-эвакуационные пункты

	16
	Формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений
	Муниципальный архив

	17
	Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству
	Рынки для торговли продукцией сельскохозяйственного производства

	18
	Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов
	Снегоприемные пункты

	
	
	Полигоны твердых бытовых отходов


Раздел IV. Объекты электроснабжения

Общие положения разработаны на основании: 

1. РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) Инструкция по проектированию городских электрических сетей;
2. СП 42-13330-2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;
3. СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;
4. Положение ОАО «РОССЕТИ» о единой технической политике в электросетевом комплексе, утв. Советом директоров ОАО «Россети», Утверждено Советом директоров ПАО «Россети» (протокол от 08.11.2019 № 378);

5. НТП ЭПП-94 «Проектирование электроснабжения промышленных предприятий. Нормы технологического проектирования»;
6. ПУЭ 6-е и 7-е изд. (Правила устройства электроустановок);
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;
8. Постановление Правительства Нижегородской области от 23.07.2014 N 360-ПП «Об утверждении Требований к предотвращению гибели объектов животного мира, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Нижегородской области». 

Глава 10. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электроснабжения населения Шатковского муниципального округа Нижегородской области
Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами электроснабжения населения муниципальных образований Шатковского муниципального округа Нижегородской области представлен в таблице 14.
Таблица 14. Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами электроснабжения населения Шатковского муниципального округа Нижегородской области
	№ п/п
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Вид расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя
	Предельное значение расчетного показателя

	1.
	Электростанции,

подстанция 35 кВ,

переключательные пункты,

трансформаторные подстанции, линии электропередачи 35 кВ 
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта 
	Норматив потребления коммунальных услуг по электроснабжению, кВт ч/чел./мес. при количестве проживающих человек в квартире (жилом доме)
	Количество комнат 
	1 чел.
	2 чел. 
	3 чел. 
	4 чел. 
	5 чел. 

	
	
	
	
	
	При наличии электрической плиты 

	
	
	
	
	
	1 комната 
	153 
	95 
	73 
	60 
	52 

	
	
	
	
	
	2 комнаты 
	180 
	112 
	87 
	70 
	61 

	
	
	
	
	
	3 комнаты 
	197 
	122 
	95 
	77 
	67 

	
	
	
	
	
	4 комнаты и более 
	209 
	130 
	101 
	82 
	71 

	
	
	
	
	
	При наличии газовой плиты 

	
	
	
	
	
	1 комната 
	103 
	64 
	49 
	40 
	35 

	
	
	
	
	
	2 комнаты 
	133 
	82 
	64 
	52 
	45 

	
	
	
	
	
	3 комнаты 
	150 
	93 
	72 
	59 
	51 

	
	
	
	
	
	4 комнаты и более 
	162 
	101 
	78 
	63 
	55 

	
	
	
	Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта 
	Размер земельного участка, отводимого для понизительных подстанций 35 кВ и переключательных пунктов, кв. м 
	5000 

	
	
	
	
	Размер земельного участка, отводимого для трансформаторных подстанций, распределительных и секционирующих пунктов, кв.м 
	Вид объекта 
	Размер земельного участка, кв. м 

	
	
	
	
	
	Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 250 кВА 
	не более 50 

	
	
	
	
	
	Комплектные подстанции с одним трансформатором мощностью от 25 до 630 кВА 
	не более 50 

	
	
	
	
	
	Комплектные подстанции с двумя трансформаторами мощностью от 160 до 630 кВА 
	не более 80 

	
	
	
	
	
	Подстанции с двумя трансформаторами закрытого типа мощностью от 160 до 630 кВА 
	не более 150 

	
	
	
	
	
	Распределительные пункты наружной установки 
	не более 250 

	
	
	
	
	
	Распределительные пункты закрытого типа 
	не более 200 

	
	
	
	
	
	Секционирующие пункты 
	не более 80 


Глава 11. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов электроснабжения для населения Шатковского муниципального округа Нижегородской области.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов электроснабжения не нормируется. 

Раздел V. Объекты газоснабжения

Решения по проектированию и перспективному развитию сетей газораспределения и газопотребления должны осуществляться в соответствии со схемами газоснабжения, разработанными в составе федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации в целях обеспечения предусматриваемого этими программами уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций. 

При разработке документов территориального планирования допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3) по таблице 13.

 Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т. п. допускается принимать в размере до 5 % суммарного расхода теплоты на жилые дома. 

 Годовые расходы газа на нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует определять по объектам аналогам или на основе технологических норм расхода топлива (теплоты). 

 Годовые и расчетные часовые расходы теплоты на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения определяют в соответствии с указаниями СП 30.13330.2020, СП 60.13330.2020 и СП 124.13330.2012. 
Решения по проектированию и перспективному развитию сетей газораспределения и газопотребления следует осуществлять на основании следующих документов: 

- СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*"; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (новая редакция); 

- СП 36.13330.2012 "Магистральные трубопроводы"; 

- СН 452-73 "Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов"; 

- СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"; 

- СП 89.13330.2016 "Котельные установки"; 

- СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов"; 

-СП62.13330.2011 "Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002"; 

- СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб"; 

Глава 12. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами газоснабжения населения Шатковского муниципального округа Нижегородской области

Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами газоснабжения населения Шатковского муниципального округа Нижегородской области приведены в таблице 15.
Таблица 15. Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами газоснабжения населения Шатковского муниципального округа Нижегородской области
	№ п/п
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Вид расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя
	Предельное значение расчетного показателя

	1.
	Пункты редуцирования газа,

резервуарные установки сжиженных углеводородных газов,

газонаполнительные станции,

газопровод распределительный,

газопроводы попутного нефтяного газа 
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта 
	Удельные расходы природного и сжиженного газа для различных коммунальных нужд, куб. м в месяц на 1 человека для природного газа, кг в месяц на 1 человека для сжиженного газа 
	Направление использования природного газа 
	Единицы измерения 
	Норматив потребления, куб. м 

	
	
	
	
	
	На приготовление пищи и подогрев воды



	
	
	
	
	
	Газовая плита (при наличии центрального отопления и центрального горячего водоснабжения)
	На 1 человека в месяц 
	11

	
	
	
	
	
	Газовая плита (при отсутствии газового водонагревателя (колонки) и центрального горячего водоснабжения)
	На 1 человека в месяц 
	15

	
	
	
	
	
	Газовая плита и газовый водонагреватель (колонка) (при отсутствии центрального горячего водоснабжения)
	На 1 человека в месяц 
	28,2

	
	
	
	
	
	Газовый водонагреватель (колонка)
	На 1 человека в месяц 
	17,2

	
	
	
	
	
	На отопление жилых помещений от газовых приборов

	
	
	
	
	
	В жилых домах с местным отоплением от газовых приборов АГВ (АОГВ) без отключения на летний период 
	На 1 кв.м. отапливаемой площади в месяц 
	8,7

	
	
	
	
	
	В жилых домах с местным отоплением от газовых приборов АГВ (АОГВ) с отключением на летний период 
	На 1 кв.м. отапливаемой площади в месяц 
	8

	
	
	
	
	
	Направление использования сжиженного газа 
	Единицы измерения 
	Норматив потребления, кг 

	
	
	
	
	
	Приготовление пищи

	
	
	
	
	
	Газовая плита и централизованное горячее водоснабжение 
	На 1 человека в месяц 
	6,91

	
	
	
	
	
	Приготовление пищи и подогрев воды

	
	
	
	
	
	Газовая плита и газовый водонагреватель (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения)
	На 1 человека в месяц 
	16,88

	
	
	
	
	
	Газовая плита (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя)


	На 1 человека в месяц 
	10,42

	
	
	
	Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта 
	Размер земельного участка для размещения пунктов редуцирования газа, кв. м 
	от 4

	
	
	
	
	Размер земельного участка для размещения газонаполнительной станции, га 
	Производительность ГНС, тыс. т/год 
	Размер участка, га 

	
	
	
	
	
	10
	6

	
	
	
	
	
	20
	7

	
	
	
	
	
	40
	8

	
	
	
	
	Размер земельных участков газонаполнительных пунктов и промежуточных складов баллонов не более, га 
	0,6


Примечания:

1.Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей расхода (потребления) газа при расчётной теплоте сгорания 34 МДж/м3 (8000 ккал/ м3).

2.Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расходы газа для различных потребителей следует принимать по нормам СП 124.13330.2012,СП42-101-2003.

Глава 13. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов газоснабжения для населения Шатковского муниципального округа Нижегородской области

Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов газоснабжения для населения Шатковского муниципального округа Нижегородской области не нормируется. 
Раздел VI. Объекты автомобильного транспорта

Глава 14. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения и их территориальной доступности для населения Шатковского муниципального округа Нижегородской области
Сводом правил СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» установлены нормы проектирования вновь строящихся, реконструируемых и капитально ремонтируемых автомобильных дорог общего пользования и ведомственных автомобильных дорог.
Автомобильными дорогами общего пользования местного значения муниципального округа являются автомобильные дороги общего пользования в границах муниципального округа, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений, частных автомобильных дорог. 
Плотность сети автомобильных дорог – это отношение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории, к площади территории.  Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования – суммарная протяженность участков автомобильных дорог, образующих сеть автомобильных дорог общего пользования 
Глава 15. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности искусственных дорожных сооружений для населения Шатковского муниципального округа Нижегородской области

15.1. Искусственные дорожные сооружения, предназначенные для движения транспортных средств, пешеходов и прогона животных в местах пересечения автомобильных дорог иными автомобильными дорогами, водотоками, оврагами, в местах, которые являются препятствиями для такого движения, прогона (зимники, мосты, переправы по льду, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения), предусматриваются на стадии разработки проектной документации автомобильной дороги. 

15.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности искусственными дорожными сооружениями и их территориальная доступность не нормируется.
Глава 16. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности защитных дорожных сооружений для населения Шатковского муниципального округа Нижегородской области

16.1. Защитные дорожные сооружения, включают: сооружения, к которым относятся элементы озеленения, имеющие защитное значение; заборы; устройства, предназначенные для защиты автомобильных дорог от снежных лавин; шумозащитные и ветрозащитные устройства, а также подобные сооружения, предусматриваются на основе детальных инженерно-геологических изысканий с учетом местных конкретных условий на стадии разработки проектной документации автомобильной дороги. 
16.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности защитными дорожными сооружениями и их территориальная доступность не нормируется. 
Глава 17. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности производственных объектов, используемых при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог для населения Шатковского муниципального округа Нижегородской области

17.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности производственными объектами, используемыми при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог установлены в соответствии с СП 78.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85* «Автомобильные дороги»). 
17.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности производственных объектов, используемых при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог определена в таблице 16.

Таблица 16
	Подразделения дорожной службы
	Примерная протяженность участков дорог, км, 

при категории дорог 

	
	I
	II
	III
	IV
	V

	
	Преимущественные типы дорожных одежд

	
	капитальные
	облегченные 
	переходные 
	Низшие

	Основное звено службы содержания дорог: 
	
	
	
	
	

	при линейном принципе 
	100–170 
	170–260 
	170–260 
	210–260 
	– 

	при территориальном принципе 
	250–300 
	250–300 
	250–300 
	250–300 
	250-300 

	Низовое звено службы содержания дорог 
	30–40 
	40–55 
	55–70 
	70–90 
	80–100 

	Пункт содержания и охраны больших мостов 
	На мостах длиной более 300 м 

	Пункт обслуживания переправ 
	На наплавных мостах, паромах 


17.3. Меньшие значения показателей принимаются: для участков дорог с интенсивностью движения, близкой к верхним пределам, установленным для соответствующих категорий дорог; в районах со снежными заносами, а также в местах, подверженных размывам, оползням или просадкам, имеющих сложные инженерные сооружения (тоннели, галереи, подпорные и одевающие стенки, берегоукрепительные, противооползневые и другие конструкции). 

17.4. На дорогах общегосударственного значения при необходимости пункты охраны могут быть организованы и на мостах длиной менее 300 м. 
Глава 18. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности элементов обустройства автомобильных дорог для населения Шатковского муниципального округа Нижегородской области

18.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности элементами обустройства автомобильных дорог установлены в соответствии с СП 78.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85* «Автомобильные дороги»). 
18.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности элементов обустройства автомобильных дорог определены в таблице 17.
Таблица 17
	Элементы обустройства автомобильных дорог
	Протяженность участков дорог, км, 

при категории дорог 

	
	I
	II
	III
	IV
	V

	Автобусные остановки; 

автобусные остановки в густонаселенной местности
	3

1,5
	-

-
	-

-

	Площадки отдыха 
	15-20
	25-35
	45-55
	-

	Пункт охраны больших мостов 
	На мостах длиной более 300 м


18.3. Технические средства организации дорожного движения (дорожные ограждения, направляющие устройства, дорожные знаки и разметка, светофоры) предусматриваются при проектировании автомобильных дорог на стадии разработки проектной документации.

18.4. Объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, следует предусматривать на участках в пределах населенных пунктов, а при наличии возможности использования существующих электрических распределительных сетей – также на больших мостах, автобусных остановках, пересечениях дорог I и II категорий между собой и с железными дорогами, на всех соединительных ответвлениях узлов пересечений и на подходах к ним на расстоянии не менее 250 м, кольцевых пересечениях и на подъездных дорогах к промышленным предприятиям или их участках при соответствующем технико-экономическом обосновании. Если расстояние между соседними освещаемыми участками составляет менее 250 м, рекомендуется устраивать непрерывное освещение дороги, исключающее чередование освещенных и неосвещенных участков. 

18.5. Остановочные и посадочные площадки и павильоны для пассажиров следует предусматривать в местах автобусных остановок. Автобусные остановки на дорогах I категории следует располагать одну напротив другой, а на дорогах категорий II - V их следует смещать по ходу движения на расстоянии не менее 30 м между ближайшими стенками павильонов.

18.6. Другие сооружения, предназначенные для обеспечения дорожного движения, в том числе его безопасности предусматриваются на стадии разработки проектной документации автомобильной дороги. 
Глава 19. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами транспортных услуг и транспортного обслуживания населения и максимально допустимого уровня их доступности для населения Шатковского муниципального округа Нижегородской области

18.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами транспортных услуг и транспортного обслуживания населения и максимально допустимого уровня их доступности установлены в соответствии с СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»). 

18.2. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта следует принимать не более 500 метров.

18.3. Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта в пределах территории поселений принимать в соответствии с таблицей 18
Таблица 18. Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта
	Вид транспорта 
	Расстояние (в метрах)

	для автобусов 
	400–600


18.4. Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей принимать в соответствии с таблицей 19.

Таблица 19. Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей
	Объекты 
	Расстояние (в метрах) 

	пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания 
	150

	прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий 
	250

	входов в парки, на выставки и стадионы 
	400


18.5. На магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории следует предусматривать пешеходные переходы в одном уровне с интервалом 200–300 м. Дальность пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 1000м.
Глава 20. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автовокзалами и автостанциями и максимально допустимого уровня их доступности для населения Шатковского муниципального округа Нижегородской области

20.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автовокзалами и автостанциями определены в таблице 20.
Таблица 20. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автовокзалами и автостанциями определены
	
	Областной центр, межрайонные центры обслуживания и районные центры

	
	Автовокзалы (объект)
	Автостанции (объект)

	Шатковский муниципальный округ
	1
	1 на муниципальный округ


20.2.  Предельные значения максимально допустимого уровня территориальной доступности автовокзалов и автостанций не нормируются. 
Раздел VII. Объекты образования

Глава 21. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования местного значения для населения Шатковского муниципального округа Нижегородской области

Установленные, настоящими Нормативами, показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области образование, приведены в нижеследующей Таблице 18.
Согласно данным государственной статистики на 2020 год, количество детей в возрасте от 0 до 2 лет составляет 410 ребенок, от 3 до 6 лет составляет 790 детей, от 7 до 15 лет составляет 1392 человека, от 16 до 17 лет составляет 449 человека. Общее население Шатковского муниципального округа – 23 190 человек.

Минимальные расчётные показатели обеспечения объектами начального, основного и среднего общего образования определяются в зависимости от прогноза демографической структуры детского населения, исходя из обеспечения: 

1) дошкольным образованием для детей от 0 до 2 лет - 30% детей, от 3до 6 лет – 70 100% детей;

2) начальным общим (1-4 классы) и основным общим (5-9 классы) образованием 100% детей;

3) средним (полным) общим образованием (10-11 классы) 75% детей при обучении в одну смену (допустимо обучение 10% учащихся во вторую смену). 

Согласно данным по образованию Шатковского муниципального округа общеобразовательными и дошкольными учреждениями охвачено 100% населения. Количество мест для дошкольного и среднего (полного) образования находится в профиците.
Расчетные формулы выполнены с учетом рекомендаций СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, Приложение Д.
Показатель минимально допустимой обеспеченности детей местами в дошкольных образовательных организациях определяется по формуле:

Qmin = N3-6 x k1 + N0-2 x k2,

где:

Qmin - общее минимальное количество мест в детских дошкольных учреждениях;

N3-7 - численность детей в возрасте 3 - 6 лет;

k1 - коэффициент обеспеченности детей в возрастной группе местами в дошкольных образовательных организациях. Определяется с учетом рекомендаций СП 42.13330.2016 (приложение Д), а также имеющегося (или не имеющегося) дефицита мест и фактической потребности. 

Рекомендуемые значения коэффициента устанавливаются в пределах 0,65 - 0,85;

N0-3 - численность детей в возрасте 0 - 2 года;

k2 - коэффициент обеспеченности детей в возрастной группе местами в дошкольных образовательных организациях.Рекомендуемые значения коэффициента устанавливаются в пределах 0,1 - 0,5.

Показатель минимально допустимой обеспеченности детей местами в учреждениях среднего образования определяется по формуле:

Qmin = N7-15 x k1 + N16-17x k2,

где:

Qmin - общее минимальное количество мест в организациях среднего образования;

N7-15- общая численность детей в возрасте 7 - 15 лет;

k1 - коэффициент обеспеченности детей в возрастной группе местами в организациях среднего образования. Определяется с учетом рекомендаций приложения Д СП 42.13330.2016, имеющегося дефицита мест и фактической потребности по данным уполномоченного органа. Рекомендуемые значения коэффициента устанавливаются не ниже 1,0.

N16-17- численность детей в возрасте 16 - 17 лет;

k2 - коэффициент обеспеченности детей в возрастной группе местами в организациях среднего образования. Определяется с учетом рекомендаций СП 42.13330.2016, уполномоченного органа. Рекомендуемые значения коэффициента устанавливаются в пределах 0,5 - 0,75.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования местного значения определены в таблице 21
Таблица 21
	
	Дошкольные

образовательные учреждения

(мест на 1 тыс.чел.)
	Общеобразовательные учреждения (мест на 1 тыс. чел.)

	Шатковский муниципальный округ 
	30 мест
	90 мест


Дошкольное образование:

Qmin = N3-6 x k1 + N0-2 x k2,=

Qmin= 790 x 0,7 + 410x 0,3=676 мест на 1000 чел.

Q= Qmin x 1000/Чобщ, где

Чобщ – численность постоянного населения в Шатковском муниципальном округе Нижегородской области на 01.01.2020 г. 

Q= 676x1000 /23 190 =30 мест
Среднее (полное) образование:

Qmin = N7-15 x k1 + N16-17 x k2, =
Qmin= 1392 x 1 + 449 x 0,75=2066 мест на 1000 чел.

Q= Qmin x 1000/Чобщ, где

Чобщ – численность постоянного населения в Шатковском муниципальном округе Нижегородской области на 01.01.2020 г. 

Q= 2066 x1000 /23 190 =90 мест.
Глава 22. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов образования местного значения для населения Шатковского муниципального округа Нижегородской области
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов образования местного значения определены в таблице 22
Таблица 22
	Дошкольные образовательные организации
	Общеобразовательные организации
	Организации дополнительного образования

	в сельских населенных пунктах 500 м
	для учащихся I ступени обучения – 15 минут (в одну сторону),

для учащихся II-III ступеней – не более 50 минут (в одну сторону) **
	не более 60 мин


*- указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные детские дошкольные учреждения, а также на специальные детские ясли-сады общего типа и общеобразовательные школы (языковые, математические, спортивные и т.п.).

** - предельный радиус обслуживания обучающихся II-III ступеней не должен превышать 15 км. Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся сельских общеобразовательных учреждений, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения.

- Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м.

- Остановка транспорта оборудуется навесом, огражденным с трех сторон, защищена барьером от проезжей части дороги, имеет твердое покрытие и обзорность не менее 250 м со стороны дороги.
Раздел VIII. Объекты здравоохранения

Глава 23. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектов здравоохранения местного значения для населения Шатковского муниципального округа Нижегородской области
Базовые показатели обеспеченности объектами здравоохранения приведены в таблице 23
 Таблица 23
	№
	Наименование
	Единица измерения
	Норма обеспеченности
	Размер земельного участка, кв. м/ед. измерения
	Примечание

	Объекты, относящиеся к области оказания медицинской помощи

	1.
	Стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями (многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, родильные дома и др.)
	койка
	Необходимая вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование, но не менее 71,9 на 10 тыс. чел.

В том числе:

- в больничных - 71.4;

- хосписах - 0,5
	При вместимости (кв. м на 1 койку): до 50 коек - 300; 50 - 200 коек - 200; 200 - 400 коек - 150; 400 - 800 коек - 100; 800 - 1000 коек - 80; свыше 1000 коек - 60
	Для стационаров с неполным набором вспомогательных зданий и сооружений площадь участка может быть соответственно уменьшена по заданию на проектирование. Для размещения парковой зоны и парковок, а также при необходимости размещения на участке вспомогательных зданий и сооружений для обслуживания стационара большей конечной мощности, чем расчетная (для других стационаров или поликлиник), площадь участка должна быть соответственно увеличена по заданию на проектирование.

На одну койку для детей следует принимать норму всего стационара с коэффициентом 1,5. В климатических подрайонах IA, IБ, IГ, IД и IIА, а также в условиях реконструкции и в крупных и крупнейших городах земельные участки больниц допускается уменьшать на 25%

	2.
	Консультативно-диагностический центр
	кв. метр общей площади
	По заданию на проектирование
	

	3.
	Станция (подстанция) скорой медицинской помощи
	автомобиль
	1 на 10 тыс. чел.
	0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га на объект
	

	4.
	Аптека
	объект
	По заданию на проектирование
	0,2 - 0,3 на объект
	Возможно встроенно-пристроенные

	5.
	Молочная кухня (для детей до 1 года)
	порция в сутки на 1 ребенка
	По заданию на проектирование
	0,015 га на 1 тыс. порций в сутки, но не менее 0,15 га
	

	6.
	Раздаточный пункт
	кв. м общ. пл. на 1 ребенка
	По заданию на проектирование
	Встроенные
	


Глава 24. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов здравоохранения местного значения для населения Шатковского муниципального округа Нижегородской области

24.1. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов здравоохранения местного значения для населения Шатковского муниципального округа приведены в таблице 24.
Радиус обслуживания населения учреждениями здравоохранения следует принимать не более указанного в пункте 10.4 СП 42.13330.2016, таблица 24.
Таблица 24
	№ п/п
	Учреждения и предприятия обслуживания
	Радиус обслуживания (м)

	1.
	Поликлиники и их филиалы в городах
	1000

	2.
	Раздаточные пункты молочной кухни
	500

	3.
	То же при одно- и двухэтажной застройке
	800

	4.
	Аптеки в городах
	500

	5.
	То же при одно- и двухэтажной застройке
	800


24.2. Выдвижные пункты медицинской помощи следует размещать в сельских населенных пунктах в пределах зоны 30-минутной доступности на специальном автомобиле.
Раздел IX. Объекты физической культуры и спорта

Глава 25. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта местного значения для населения Шатковского муниципального округа Нижегородской области
25.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта местного значения и их территориальная доступность определены в таблице 25 Определяются согласно СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (Приложение Ж).
Таблица 25
	№ п/п
	Наименование объекта
	Минимально

допустимый уровень

обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	Объекты физической культуры и массового спорта районного значения

	1.
	Спортивный зал общего пользования в физкультурно-спортивном центре жилого района
	м² площади пола на 1000 чел.
	350
	м
	1500

	2.
	Бассейн крытый (открытый) общего пользования 

жилого района
	м² зеркала воды на 1000 чел.
	75
	
	

	3.
	Территория плоскостных спортивных сооружений жилого района
	га 

на 1000 чел.
	0,25
	
	

	Объекты физической культуры и массового спорта городского значения

	4.
	Территория плоскостных спортивных сооружений

городского значения
	га 

на 1000 чел.
	0,2
	мин. транспортной доступности
	30


Примечания:

1.Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.

2.Долю территории плоскостных спортивных сооружений жилого района рекомендуется принимать от общей нормы - 35%.
25.2. Участки физкультурно-спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений должны быть обеспечены удобными подъездами и подходами от остановок общественного транспорта с обязательным соблюдением шумового режима на прилегающей территории жилой застройки и обеспечением санитарных разрывов до жилых и общественных зданий.

25.3. Площадь земельных участков физкультурно-спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений следует принимать исходя из суммы площадей застройки основных и вспомогательных сооружений, а также площадей, занимаемых проездами, автостоянками, пешеходными дорожками и озеленением.

25.4. Состав и площади физкультурно-спортивных сооружений определяются заданием на проектирование с учетом единовременной пропускной способности физкультурно-спортивных сооружений, численности тренеров-инструкторов, административных работников, подсобных рабочих, количества мест для зрителей в соответствии с требованиями СП 118.13330.2012, СП 31-112-2004, СП 332.1325800.2017, СП 31-112-2007. 

25.5. Спортивные комплексы со специальными требованиями к размещению (автодромы, вело- и мототреки, стрельбища, конно-спортивные клубы, манежи для верховой езды, ипподромы, яхт-клубы и др.) проектируются в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-технических документов с учетом местных условий.

25.6. При проектировании площадок и полей для спортивных игр следует ориентировать их продольными осями в направлении север - юг. Допустимое отклонение не должно превышать, как правило, 20° в каждую из сторон. В условиях затесненной застройки ориентация спортивных сооружений не лимитируется.

25.7.В составе улично-дорожной сети, в рекреационной зоне (городских парках и лесопарках), на спортивных комплексах следует предусматривать велодорожки.

25.8. По периметру земельного участка комплекса открытых спортивных сооружений следует предусматривать ветро- и пылезащитные полосы древесных и кустарниковых насаждений шириной 5 м со стороны проездов местного значения и до 10 м со стороны скоростных магистральных дорог с интенсивным движением транспорта.      

По периметру отдельных групп открытых плоскостных спортивных сооружений, входящих в комплекс, следует предусматривать полосу кустарниковых насаждений шириной до 3 м.

25.9. Открытые площадки и открытые плавательные бассейны должны быть защищены от шума акустическими экранами или полосой зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

Глава 26. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов физической культуры и массового спорта местного значения для населения Шатковского муниципального округа Нижегородской области

Базовым показателем для определения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов физической культуры и спорта является норматив, указанный в СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений объекты городского и районного значения - в пределах транспортной доступности 30 мин. Данные отражены в таблице 25.
Раздел X. Объекты культуры и искусства

Глава 27. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры, досуга, художественного творчества и культуры местного значения для населения Шатковского муниципального округа Нижегородской области 

Расчетные показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и доступности объектов культуры, досуга и художественного творчества местного значения определены в таблице 26.
Таблица 26.
	N п/п
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Вид расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, ед. измерения
	Предельные значения расчетных показателей

	В области культуры

	1.
	Помещения для культурно-досуговой деятельности
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта
	Уровень обеспеченности, в. м площади пола
	50 на 1 тыс. населения

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	городские населенные пункты:

многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка - 500;

индивидуальная и малоэтажная жилая застройка - 800;

сельские населенные пункты: в пределах населенного пункта

	2
	Кинотеатры
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов
	Уровень обеспеченности, объектов
	1 - на муниципальный район;

2 - на городской округ, муниципальный округ

	
	
	
	
	городской, муниципальный округ
	30

	Примечания:

1. Целесообразно размещать на территории муниципального района (поселений) универсальный объект культурно-досугового назначения, который при необходимости может исполнять функции различных видов объектов (кинотеатр, выставочный зал, учреждение культуры клубного типа и др.).

2. Необходимое количество зрительских мест для кинотеатров устанавливается из расчета 2 места на 1 тыс. человек


Глава 28. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры, досуга и художественного творчества местного значения для населения Шатковского муниципального округа Нижегородской области

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры, досуга и художественного творчества, указанный в СП 42.13330.2016 Градостроительство. Данные отражены в таблице 26.
Раздел XI. Объекты, предназначенные для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

Объекты для утилизации отходов производства предназначены для длительного их хранения и захоронения при условии обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности населения на весь период их эксплуатации и после закрытия. 

Объекты размещения отходов производства проектируются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21, СП 127.13330.2017.
Глава 29. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов
29.1. Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» установлены нормативные параметры развития систем и объектов, относящихся к области сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов.

Устанавливаются:

· Требования к санитарной очистке территории поселений;

· Нормы накопления бытовых отходов;

· Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по обезвреживанию, транспортировке и переработке бытовых отходов.

29.1. Установленные, Нормативами, показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов, приведены в таблице 27
Таблица 27 Показатели обеспеченности и доступности

	Объект нормирования
	Условия применения показателя
	Значение, не менее

	Показатель, ед.измерения: Доля объектов, обеспеченных централизованным сбором и транспортированием коммунальных отходов, %

	Объекты независимо от места размещения, на которых образуются (накапливаются) бытовые отходы
	При размещении, строительстве, преобразовании и реконструкции объектов, улиц и дорог
	100,0

	Показатель, ед.измерения: Доля объектов, обеспеченных централизованным сбором и транспортированием отходов производства, %

	Объекты независимо от места размещения, на которых образуются (накапливаются) промышленные отходы, не имеющие собственных объектов размещения отходов (размещенных надлежащим образом)
	При размещении, строительстве, преобразовании и реконструкции объектов, улиц и дорог
	100,0


Глава 30. Размещение снегоприемных пунктов

30.1. Для сбора, хранения и утилизации снежно-ледяных отложений с территории населенных пунктов, в том числе загрязненного снега с дорог, искусственных сооружений (мостов, эстакад, путепроводов и др.), следует предусматривать специализированные сооружения – снег приемные пункты.

30.2. Проектирование снегоприемных пунктов следует осуществлять в соответствии с требованиями ОДМ 218.5.001-2008, «Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с жилой, общественно-деловой и рекреационной зон, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты», а также нормативных документов в области охраны окружающей среды. 

 Количество снегоприемных пунктов и места их расположения определяются исходя из условий: 

· обеспечения оперативности работ по вывозке снега; 

· минимизации транспортных расходов при вывозке снега; 

· объемов снега, подлежащего вывозу; 

· пропускной способности канализационных коллекторов и мощность очистных сооружений; 

· обеспеченности беспрепятственного подъезда к ним транспорта. 

30.3. Не допускается размещение «сухих» снегосвалок в водоохранных зонах водных объектов, а также над подземными инженерными сетями. 

30.4. Размер санитарно-защитной зоны от снегоприемных пунктов до жилой застройки следует принимать не менее 100 м. 

30.4. Допускается использование территории снегосвалки в летнее время для организации стоянки автотранспорта или для иных целей. 

Глава 31. Размещение полигонов твердых коммунальных отходов

31.1. Полигоны твердых коммунальных отходов (ТКО) являются специальными сооружениями, предназначенными для изоляции и обезвреживания ТКО, и должны гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность населения. 

31.2. Полигоны ТКО проектируются в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановлением Правительства Нижегородской области от 30.08.2012 № 584 (ред. с изменениями на 7 апреля 2020 года) (редакция, действующая с 14 июня 2020 года)) «Об утверждении Общей схемы расположения межмуниципальных объектов размещения отходов на территории Нижегородской области», СанПиН 2.1.3684-21, «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», утвержденной Минстроем России от 05.11.1996. 

31.3. Полигоны ТКО размещаются за пределами населенных пунктов, на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон. 

31.4. Размер санитарно-защитной зоны полигона составляет 500 м. Размер санитарно-защитной зоны должен быть уточнен расчетом рассеивания в атмосфере вредных выбросов с последующим проведением натурных исследований и измерений. Границы зоны устанавливаются по изолинии 1 ПДК, если она выходит из пределов нормативной зоны. 

31.5. При выборе участка для устройства полигона ТКО следует учитывать климатогеографические и почвенные особенности, геологические и гидрологические условия местности. 

31.6. Полигоны ТКО размещаются на участках, где выявлены глины или тяжелые суглинки, а грунтовые воды находятся на глубине более 2 м. 

31.7. Полигон для твердых коммунальных отходов размещается на ровной территории, исключающей возможность смыва атмосферными осадками части отходов и загрязнения ими прилегающих земельных площадей и открытых водоемов, вблизи расположенных населенных пунктов. Допускается отвод земельного участка под полигоны ТКО на территории оврагов, начиная с его верховьев, что позволяет обеспечить сбор и удаление поверхностных вод путем устройства перехватывающих нагорных каналов для отвода этих вод в открытые водоемы. 

Не допускается размещение полигонов: 

· в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02;
· в зонах охраны лечебно-оздоровительных местностей; 

· в местах выхода на поверхность трещиноватых пород; 

· в местах выклинивания водоносных горизонтов; 

· в местах массового отдыха населения и размещения оздоровительных учреждений. 

Не используются под полигоны болота глубиной более 1 м и участки с выходами грунтовых вод в виде ключей. 

31.8. При отводе земельного участка определяется срок эксплуатации полигона и мероприятия по возвращению отведенной территории в состояние пригодное для хозяйственного использования (рекультивация). 

31.9. Проектирование объектов по переработке (утилизации) ТБО следует осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21, а также настоящего раздела. 

31.10. Ориентировочное количество коммунальных отходов определяется по расчету. Нормы накопления коммунальнгых отходов отражены в таблице 28
Таблица 28
	Коммнульные отходы
	Количество коммунальных отходов, чел./год *

	
	кг
	л

	Твердые: 

	от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом 
	190-225 
	900-1000 

	от прочих жилых зданий 
	300-450 
	1100-1500 

	Общее количество по городу с учетом общественных зданий 
	280-300 
	1400-1500 

	Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) 
	- 
	2000-3500 

	Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков 
	5-15 
	8-20 


Примечания

 * - большие значения норм накопления отходов следует принимать для крупных городов.

 1- нормы накопления твердых отходов в климатическом подрайоне IA при местном отоплении следует увеличивать на 10%, при использовании бурого угля - на 50%.

 2-нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5 % в составе приведенных значений твердых бытовых отходов. 

31.11. Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по обезвреживанию, транспортировке и переработке коммунальных отходов следует принимать по таблице 29
Таблица 29
	Предприятия и сооружения
	Площади земельных участков на 1000 т бытовых отходов, га
	Размеры санитарно-защитных зон, м

	Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные предприятия мощностью, тыс. т в год: 
	
	

	до 100 
	0,05 
	300 

	св. 100 
	0,05 
	500 

	Склады компоста 
	0,04 
	300 

	Полигоны* 
	0,02-0,05 
	500 

	Поля компостирования 
	0,5-1 
	500 

	Мусороперегрузочные станции 
	0,04 
	100 

	Сливные станции 
	0,02 
	300 

	Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) 
	0,3 
	1000 


* - наименьшие размеры площадей полигонов относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах.

31.12. Нормативные требования к объектам размещения отходов производства установлены в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21, СП 127.13330.2017 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию». 
Раздел XII. Объекты, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения

Глава 32. Общие положения по объектам, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения
32.1. Нормативные требования к размещению кладбищ установлены в соответствии с СанПиНом 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Санитарные правила и нормы были утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. 
32.2. Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии: 

· от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон в соответствии с санитарными правилами по санитарно-защитным зонам и санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов; 

· от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения в соответствии с санитарными правилами, регламентирующими требования к зонам санитарной охраны водоисточников. 

Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 м от границ территории жилых, общественно-деловых и рекреационных зон. 

32.3.  На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов. 

32.4. Территория санитарно-защитных зон должна быть спланирована, благоустроена и озеленена, иметь транспортные и инженерные коридоры. 

32.5. Расстояние от зданий и сооружений, имеющих в своем составе помещения для хранения тел умерших, подготовки их к похоронам, проведения церемонии прощания до жилых зданий, детских (дошкольных и общеобразовательных), спортивно-оздоровительных организаций, культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения должно составлять не менее 50 м. 

32.6. При переносе кладбищ и захоронений следует проводить рекультивацию территорий и участков. Использование грунтов с ликвидируемых мест захоронений для планировки жилой территории не допускается. 

32.7. Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории не допускается. 

32.8. Производить захоронения на закрытых кладбищах запрещается, за исключением захоронения урн с прахом после кремации в родственные могилы. 

32.9. На участках кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного назначения следует предусматривать зону зеленых насаждений, стоянки автокатафалков и автотранспорта, урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъездами к ним. 
Глава 33. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предназначенными для организации ритуальных услуг и мест захоронения

33.1. Предельные значения показателей минимально допустимого уровня обеспеченности кладбищами устанавливается в соответствии СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" 
33.2. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предназначенными для организации ритуальных услуг и мест захоронения определены в таблице 30
Таблица 30.

	№ п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Бюро похоронного обслуживания. 

Дом траурных обрядов
	объект на 0,5 млн. чел.
	1
	Не нормируется

	2.
	Кладбища традиционного захоронения
	га / 1000 чел.
	0,24
	


Глава 34. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, предназначенных для организации ритуальных услуг и мест захоронения

34.1. Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей городского округа Шатковский Нижегородской области, но не может превышать 40 га. При этом также учитывается перспективный рост численности населения, коэффициент смертности, наличие действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и способы захоронения, вероисповедания, норм земельного участка на одно захоронение.

34.2. Кладбища с погребением размещают на расстоянии:

-от территории жилой застройки, рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих, огороднических и дачных объединений или индивидуальных участков (ориентировочная санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, новая редакция) м, не менее:

-100 - при площади кладбища 10 га и менее;

-300 - при площади кладбища от 10 до 20 га;

-500 - при площади кладбища от 20 до 40 га;


-50 - для закрытых кладбищ и мемориальных комплексов, кладбищ с погребением после кремации;

-от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения не менее 1000 м с подтверждением достаточности расстояния расчетами поясов зон санитарной охраны водоисточника и времени фильтрации;

-на территориях малоэтажной застройки, в которых используются колодцы, каптажи, родники и другие природные источники водоснабжения, при размещении кладбищ выше по потоку грунтовых вод, санитарно-защитная зона между кладбищем и жилой территорией обеспечивается в соответствии с результатами расчетов очистки грунтовых вод и данными лабораторных исследований.

Раздел XIII. Показатели обеспеченности и доступности объектов благоустройства территории

Глава 35. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов благоустройства
 35.1. При новом строительстве многоквартирного дома расчетное количество детских площадок, площадок отдыха и спортивных площадок, предназначенных для его жителей, следует предусматривать в пределах земельного участка, предназначенного для размещения многоквартирного дома.

35.2. При реконструкции и новом строительстве общая площадь детских площадок, площадок отдыха и спортивных площадок должна составлять не менее 10% площади земельного участка, предназначенного для размещения многоквартирного дома. При этом площадь детской площадки должна составлять не менее 3,3%, площадки отдыха - не менее 0,3 %, спортивной площадки - не менее 6,4 % площади земельного участка, предназначенного для размещения многоквартирного дома.

В условиях реконструкции при несоответствии площади земельного участка под существующим многоквартирным домом требованиям настоящих Нормативов, детских площадок, площадок отдыха и спортивных площадок, частично или полностью могут размещаться вне пределов земельного участка данного многоквартирного дома в радиусе пешеходной доступности не далее 300 м.

При этом их площадь должна составлять не менее 10% площади земельного участка данного многоквартирного дома.

Размещение детских площадок, площадок отдыха и спортивных площадок для индивидуальных жилых домов и жилых домов блокированной застройки следует предусматривать по норме:

- детские площадки не менее 0,7 кв.м на одного жителя;

- площадки отдыха не менее 0,1 кв.м на одного жителя;

- спортивные площадки по норме не менее 2,0 кв.м на одного жителя.

Площадки для выгула и дрессировки собак следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности до 1500 м исходя из расчета 0,1 кв.м площади площадки на одного жителя.

Размещение площадок благоустройства необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий:

- детские площадки - не менее 12 м;

- площадки отдыха - не менее 10 м;

- спортивные площадки не менее 10 - 40 м, при этом наибольшие значения принимаются для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие - для площадок для настольного тенниса;

- площадки для хозяйственных целей - не менее 20 м;

- площадки для выгула и дрессировки собак - не менее 40 м.

Глава 36. Расчетные показатели уровня озеления территорий муниципального округа город Нижний Новгород

36.1. Площадь озелененных территорий общего пользования для территории Шатковского муниципального округа должна составлять (норматив на одного жителя) - 16 кв.м. Площадь озелененных территорий общего пользования Шатковского муниципального округа не подлежит уменьшению.

36.2. Озелененные территории общего пользования должны отвечать следующим требованиям:

- наличие зеленых насаждений (древесных, кустарниковых и (или) травянистых растений);

- минимальная площадь фактически озелененной территории должна составлять не менее 70 % от общей площади озелененной территории общего пользования;

- площадь под зданиями и иными сооружениями, расположенными на озелененной территории общего пользования, включая проезды, дорожки и площади с твердым покрытием, не может превышать 30 % этой территории.

36.3. Площадь под зданиями и иными сооружениями, включая проезды, дорожки и площади с твердым покрытием, не может превышать:

- для парков, садов, набережных - 20% от площади озелененной территории общего пользования;

- для скверов, бульваров - 15% от площади озелененной территории общего пользования;

- для рекреационно-ландшафтных и природных территорий - 10% от площади озелененной территории общего пользования.

36.4. На территории Шатковского муниципального округа минимальный уровень озеленения следует принимать в соответствии с таблицей 31
Таблица 31
	Участки (территории) для размещения жилой, общественной, деловой, производственной застройки 
	Уровень озеленения

	Участки (территории) для размещения жилой застройки 
	25 % 

	Участки (территории) для размещения объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам (взрослым и детям) медицинской помощи в стационарах (многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, родильные дома, стационары для долговременного лечения (психиатрические, туберкулезные, восстановительные) 
	не менее 50 % площади, 

свободной от застройки 

	Участки (территории) для размещения дошкольных образовательных организаций 
	50% 

При реконструкции допускается снижение уровня озеленения до 20% площади территории, свободной от застройки 

	Участки (территории) для размещения общеобразовательных организаций 
	50% площади территории, свободной от застройки. 

При реконструкции допускается снижение уровня озеленения на 25-30% площади 

тории, свободной от застройки  

	Участки (территории) для размещения объектов капитального строительства, предназначенных для профессиональных образовательных организаций 
	40 % 

	Участки (территории) для размещения объектов капитального строительства, предназначенных для образовательных организаций высшего образования 
	30 % 

	Участки (территории) для размещения объектов капитального строительства, предназначенных для осуществления культурно-просветительской деятельности 
	20 % 

	Участки (территории) общественных, деловых и коммерческих зон 
	15% 


36.5. Площадь озелененных территорий жилых зон в пределах квартала должна составлять не менее 6 кв. м на одного жителя, при этом:

- в площадь квартала и площадь озелененной территории не включаются территории дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций;

-в площадь озелененных территорий не включаются участки, расположенные в пределах существующих санитарно-защитных зон.

36.6. Обеспеченность озелененной территорией участков производственно-коммунальных зон должна составлять не менее 3 кв.м озелененной территории на одного работающего в наиболее многочисленной смене в пределах территории проектирования.

36.7. При новом строительстве обеспеченность озелененной территорией общественных, деловых и коммерческих зон должна составлять не менее 0,3 кв.м озелененной территории на одного работающего в наиболее многочисленной смене в пределах территории проектирования.

Раздел XIV. Объекты, необходимые для предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

Перечень объектов, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций различного характера регламентируется Постановлением Правительства Российской Федерации N 1309 от 29 ноября 1999 г. и СП 165.1325800.2014. 

Глава 37. Защитные сооружения

Состав помещений и оборудования, а также конструкция защитного сооружения или противорадиационного укрытия регламентируется в зависимости от назначения сооружения в соответствии со СП 88.13330.2014. 

Глава 38. Объекты по обеспечению безопасности на водных объектах

Выбор трассы переправы, назначение состава, изыскание, проектирование и строительство переправы, ее содержание и эксплуатация осуществляются исходя из классификации ледовых переправ согласно ОДН 218.010-98 «Инструкция по проектированию, строительству и эксплуатации ледовых переправ». 

Глава 39. Объекты по профилактике терроризма и экстремизма

Комплекс зданий органов внутренних дел следует располагать на единой территории. Размеры земельных участков органов внутренних дел, размещенных в отдельном административном здании, следует принимать в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016, как для зданий управлений. 

Глава 40. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектов, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций

Расчетные показатели минимально допустимого уровня территориальной доступности объектов гражданской обороны, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций различного характера приведены в таблице 32
Таблица 32
	№ п/п 
	Наименование объекта 
	Единица измерения 
	Величина 
	Обоснование 

	1
	Защитные сооружения 
	Вместимость(чел.) 
	150 
	СП 88.13330.2014

	2 
	Противорадиационные укрытия 
	Вместимость (чел.) 
	5 
	СП 88.13330.2014* 

	3
	Санитарно-обмывочные пункты и станции обеззараживания одежды и транспорта 
	Количество (ед.) 
	1 (на каждый въезд и выезд населенного пункта) 
	

	4
	Пункты временного размещения 
	Количество (ед.) 
	1 
	

	5 
	Сборные эвакуационные пункты 
	Количество (ед.) 
	1 
	

	6 
	Сирены 
	Количество (ед.) 
	1 (радиус действия 500м) 
	

	7
	Ледовые переправы 
	Количество (ед.) 
	В местах, необходимых для доступа к населенным пунктам в случаях отсутствия иного способа 
	ОДН 218.010-98 

	8 
	Спасательные подразделения на водных 
	Количество (ед.) 
	1 на каждый санкционированный 
	

	9
	Объекты органов внутренних дел 
	Количество (ед.) 
	1 
	НПБ 12-95 


Глава 41. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций различного характера

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов гражданской обороны, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций различного характера приведены в таблице 33.
Таблица 33
	№ п/п 
	Наименование объекта 
	Единица измерения 
	Величина 
	Обоснование 

	1
	Защитные сооружения 
	Радиус сбора(м)
	1000
	СП 88.13330.2014

	2
	Противорадиационные укрытия 
	 Радиус сбора (м)
	1000
	СП 88.13330.2014

	3
	Санитарно-обмывочные пункты и станции обеззараживания одежды и транспорта 
	Количество (ед.) 
	На всех въездах и выездах населенного пункта 
	

	4
	Пункты временного размещения 
	Доступность (мин.) 
	30 
	

	5 
	Сборные эвакуационные пункты 
	Радиус доступности (м) 
	500 
	

	6
	Сирены 
	Радиус действия (м) 
	500 
	

	7
	Ледовые переправы 
	Количество (ед.) 
	Не регламентируется 
	ОДН 218.010-98 

	8
	Спасательные подразделения на водных объектах 
	Количество (ед.) 
	Не регламентируется 
	


При подвозе укрываемых автотранспортом радиус сбора укрываемых в противорадиационные укрытия допускается увеличивать до 20 км.

Раздел XV. Объекты связи

Общие положения разработаны на основании действующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 07 июля 2003 г. №126-ФЗ «О связи». 

2. Постановление Правительства РФ от 9 июня 1995 г. N 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации"/

3. РД 45.120-2000 «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети». 

4. СН 2963-84/ Временные санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых радиотехническими объектами/
5. Постановление Правительства Нижегородской области от 23.07.2014 N 360-ПП «Об утверждении Требований к предотвращению гибели объектов животного мира, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Нижегородской области». 

Глава 42. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами связи населения Шатковского муниципального округа Нижегородской области

Принимаются в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормативными документами. 

Глава 43. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов связи для населения Шатковского муниципального округа Нижегородской области

Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности других объектов связи не нормируются. 

Раздел XVI. Объекты услуг общественного питания, торговли и бытового обслуживания населения

Глава 44. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами общественного питания, торговли и бытового обслуживания населения Шатковского муниципального округа Нижегородской области

Показатели обеспеченности объектами общественного питания, торговли и бытового обслуживания приведены в таблице 34.
Таблица 34
	№ п/п 
	Наименование объектов 


	Единица 

измерения 
	Величина 
	Обоснование

	1. 
	Магазины 
	м2 торговой площади на 1 тыс. чел. 
	
	Нормативы разработаны службой потребительского рынка и лицензирования Нижегородской области в соответствии в утвержденной Постановлением Правительства РФ от 24.09.2010 г. №754. Методикой расчета установления нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов

	2. 
	Предприятия общественного питания 
	мест на 1 тыс. чел. 
	40 
	СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (Приложение Д) 

	3. 
	Предприятия бытового обслуживания 
	рабочих мест на 1 тыс. чел. 
	9 
	

	4. 
	Отделение банка, операционная касса 
	объект 
	1 на 10 тыс. чел 
	

	5. 
	Гостиницы 
	мест на 1 тыс. чел 
	8 
	СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (Приложение Д) 


Глава 45. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов общественного питания, торговли и бытового обслуживания населения Шатковского муниципального округа Нижегородской области

Базовые показатели для определения территориальной доступности объектов общественного питания, торговли и бытового обслуживания приведены в таблице 35 

 Таблица 35 

	№ п/п 
	Наименование объектов 
	Единица 

измерения 
	Величина 
	Обоснование 

	Местного значения 

	1. 
	Магазины 
	м 
	не нормируется
	СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений 

	2. 
	Предприятия общественного питания 
	м 
	
	

	3. 
	Предприятия бытового обслуживания 
	м 
	
	

	4. 
	Отделение банка, операционная касса 
	м 
	500 (в жилых кварталах) 
	

	
	
	мин
	15 –транспортная доступность в сельских населенных пунктах
	

	5. 
	Гостиницы 
	не нормируется 


Раздел XVII. Территории объектов культурного наследия местного значения. Объекты культурного наследия местного (муниципального) значения

На территориях, подлежащих хозяйственному освоению, необходимо проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия (археологических полевых работ), в целях обнаружения объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия в соответствии с требованиями статьи 34 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон устанавливаются в соответствии с требованиями статьи 6 Закона Нижегородской области от 3.07.2007 г N 86-З «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Нижегородской области».
При реконструкции в исторической части сельского поселения режим реконструкции должен определяться с учетом:

- сохранения общего характера застройки;

- сохранения видовых коридоров на главные ансамбли и памятники поселения;

- отказа от применения архитектурных форм, не свойственных исторической традиции данного поселения;

- использования, как правило, традиционных материалов;

- соблюдения предельно допустимой для данной зоны сельского поселения высоты для реконструируемых или вновь строящихся взамен выбывших новых зданий;

- размещения по отношению к красной линии нового строительства взамен утраченных зданий, что должно соответствовать общему характеру сложившейся ранее застройки.

Использование объекта культурного наследия, либо земельного участка, в пределах которого располагается объект археологического наследия или объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» и Закона Нижегородской области от 3.07.2007 г N 86-З «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Нижегородской области».
При организации пешеходных зон, благоустройства, озеленения, размещения малых форм следует предусматривать возможность проезда пожарных машин и машин специального транспорта.

 Объекты инженерного обеспечения в исторической части следует проектировать по индивидуальным проектам с учетом характера исторически сложившейся застройки
На территории Шатковского муниципального округа Нижегородской области расположены следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице 36.
Таблица 36. Список объектов культурного наследия
	№ п/п
	Наименование ОКН
	Общая видовая принадлежность
	Датировка ОКН
	Категория охраны
	Документ о принятии на гос. охрану
	Место нахождения ОКН

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Стоянка Шатки - 7
	Памятник археологии
	эпоха бронзы
	Ф
	Постановление администрации Нижегородской области "Об отнесении находящихся на территории Шатковского района объектов, имеющих историческую, научную и культурную ценность, к памятникам истории и культуры местного (областного) значения, установлении их территорий и охранных зон" от 15 августа 2000 г. № 204
	Нижегородская область

	2.
	Стоянка Пасьяново - 2
	Памятник археологии
	II тыс. до н.э.
	Ф
	
	

	3.
	Коринский (Хиринский) могильник
	Памятник археологии
	XII - XVII вв.
	Ф
	
	

	4.
	Стоянка Пасьяново - 1
	Памятник археологии
	II тыс. до н.э.
	Ф
	
	

	5.
	Стоянка Архангельское - 2
	Памятник археологии
	II тыс. до н.э.
	Ф


	
	

	6.
	Стоянка Сосновый Бор - 1
	Памятник археологии
	мезолит
	Ф
	
	

	7.
	Стоянка Сосновый Бор - 2
	Памятник археологии
	мезолит
	Ф
	
	

	8.
	Церковь Иоанна Предтечи

1.Церковь Усекновения 2.главы Иоанна Предтечи
	памятник архитектуры


	1758г.

1758г.

1777г.
	Ф
	Постановление Совета Министров РСФСР "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР" от 30 августа 1960 г. №1327
	с.Хирино

	9.
	Троицкая церковь
	памятник архитектуры
	1810 г.
	Р
	Решение Исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных депутатов «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры местного значения» от 18 декабря 1989 г. № 471
	с.Архангельское ул.Центральная 104

	10.
	Могила Зорина Ивана Федоровича Героя Социалистического труда
	памятник истории
	1899-1966 г.
	Р
	
	с.Архангельское

кладбище

	11.
	Скорбящая церковь
	памятник архитектуры
	1769 г
	Р
	
	с.Большие Печерки

	12.
	Церковь
	памятник архитектуры
	Начало ХХ в.
	Р
	
	с. Елховка ул. Кооперативная 11

	13.
	Казанская церковь
	памятник архитектуры
	1831 г.
	Р
	
	с. Измайлово

	14.
	Троицкая церковь
	памятник архитектуры
	1833 г.
	Р
	
	с. Красный Бор

	15.
	Спасская Церковь
	памятник архитектуры
	1862 г.
	Р
	
	с. Малая Якшень

	16.
	Троицкая церковь
	памятник архитектуры
	1895 г.
	Р
	
	с. Пасьяново

	17.
	Спасская церковь
	памятник архитектуры
	1771 г.

начало ХХ в.
	Р
	
	с.Тоузаково

	18.
	Троицкая церковь
	памятник архитектуры
	1802г.
	Р
	
	с. Шарапово

	19.
	Покровская церковь
	памятник архитектуры
	1837 г.
	Р
	Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области "Об объявлении возвышения на Нижней территории городской области объектов, имеющих историческую, научную и художественную ценность, исторические памятники и культуру местного (областного) значения" № 286 от 16 сентября 1999 г.
	с.Кардавиль

	20.
	Спасская Церковь
	памятник архитектуры
	1797 г.
	Р
	
	с. Луканово

	21.
	Ансамбль Серафимо - Понетаевского

Монастыря:
1.Скорбященская церковь            
(малая домовая)
2.Церковь Живоносного
 источника с трапезной
3.Корпус живописный с домовой церковью Иоанна Богослова
4.Игуменский корпус с церковью   1 этаж - Серафимовская 2 этаж – Сергиевская
5.Колокольный корпус

6. Келейный корпус  

7. Квасной корпус. 

8. Овощной корпус
	памятник архитектуры


	Основан во второй половине XIX в

1860-е гг.

1870-е гг.

1880-е гг.

1882-1990гг.
после 1907г.

нач.XX в.

нач.XX в.

нач.XX в.
	Р


	Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области "Об объявлении ансамбля Серафимо-Понетаевского монастыря в селе Понетаевка Шатковского района памятником архитектуры местного (областного) значения, утверждении границ территории памятника и режима ее содержания и использования" от 19 января 1999 г. №9
	с. Понетаевка

	21.
	9. Келейный корпус                  

10. Часовня над колодцем             

11. Водонапорная ветряная башня. 

12. Мертвецкая                       

13. Скотный двор                     

14. Конюшня                       

15. Кузница с баней

16-17. Хозяйственные корпуса         

18. Дом священника. 

19. Гостиница с баней                

20-21. Гостиница                     

22-23. Хозяйственные корпуса. 

24. Ограда из белого камня           

25. Ограда из красного кирпича   
	памятник архитектуры


	нач.XX в.

нач.XX в.

нач.XX в.

нач.XX в.

нач.XX в.

нач.XX в.

нач.XX в.

нач.XX в.

нач.XX в.

нач.XX в.

нач.XX в.

нач.XX в.

нач.XX в.

нач.XX в.


	Р
	Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области "Об объявлении ансамбля Серафимо-Понетаевского монастыря в селе Понетаевка Шатковского района памятником архитектуры местного (областного) значения, утверждении границ территории памятника и режима ее содержания и использования" от 19 января 1999 г. №9
	с. Понетаевка

	21.
	26. Ледник (руины) 27-28. Хозяйственные корпуса (руинированы)
	памятник архитектуры


	нач.XX в.

нач.XX в.


	Р
	Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области "Об объявлении ансамбля Серафимо-Понетаевского монастыря в селе Понетаевка Шатковского района памятником архитектуры местного (областного) значения, утверждении границ территории памятника и режима ее содержания и использования" от 19 января 1999 г. №9
	с. Понетаевка

	22.
	Могила Тани Савичевой, ленинградской пионерки, умершей после перенесения блокады.
	памятник истории
	1944г.
	Р
	Решение Горьковского областного Совета народных депутатов от 03 ноября 1983 г. №559
	р.п. Шатки ,кладбище


Раздел XVIII. Особо охраняемые природные территории местного значения

На территории Шатковского муниципального округа Нижегородской области расположены следующие особо охраняемые природные территории.
Таблица 37 – Список особо охраняемых природных территорий 

	Наименование
	Площадь участка
	Статус

	Геологический разрез у с. Великий Враг
	5,0 га
	Р

	Кипящий ключ
	-
	Р

	Лес у истоков р. Нацма
	91,0 га
	Р

	Сероводородный источник у с. Архангельское
	-
	Р

	Смешанные леса у с. Архангельское
	109,0 га
	Р

	Смешанные леса у с. Пасьяново
	382,0 га
	Р

	Шатковские грязевые озёра
	519,0 га
	Р  


Раздел XIX. Обеспечение доступности жилых объектов и объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения

Общие положения по обеспеченности доступности жилых объектов и объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения приведены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016, СП 54.13330.2016, СП 118.13330.2012, СП 59.13330.2020 (Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»), СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей» при соблюдении РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам». СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения.

Раздел XX. Территориальные ограничения градостроительной деятельности

Глава 46. Водоохранные зоны

46.1. В границах водоохранных зон запрещается (Водный кодекс РФ, гл. 6, ст. 65, ч. 15): 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). 

46.2. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 статьи 65 Водного кодекса РФ ограничениями запрещаются (Водный кодекс Российской Федерации, часть 17 статья 65): 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

Глава 47. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

47.1. Зоны санитарной охраны (далее- СЗО) организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима), его назначение: защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. 

47.2. В каждом из трех поясов устанавливается специальный режим. 
Ограничения по первому поясу СЗО подземных источников водоснабжения: 
- не допускаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 
Ограничения по второму поясу СЗО подземных источников водоснабжения: 
- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 

- не допускается: 

• размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; 

• применение удобрений и ядохимикатов; 

• рубка леса главного пользования и реконструкции. 
Ограничения по первому поясу СЗО поверхностных источников водоснабжения: 
- не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. 
Ограничения по второму поясу СЗО поверхностных источников водоснабжения: 
- не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. 

- запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения. 

- запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды. 
Ограничения по второму и третьему поясам СЗО поверхностных источников водоснабжения: 
- недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод. 

Глава 48. Сейсмическая активность.

Ограничения градостроительной деятельности приведены в СТО 36554501-016-2009 «Строительство в сейсмических районах. Нормы проектирования зданий».
Глава 49. Иные зоны с особыми условиями использования территории.

Таблица 38. Иные зоны с особыми условиями использования территории.
	Вид зоны 
	Нормативно-правовое обоснование 

	Охранные зоны электрических сетей 
	Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и др. 

	Охранные зоны линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации 
	Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации». 

	Охранные зоны объектов системы газоснабжения 
	Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации». 

	Охранные зоны гидрометеорологических станций 
	Постановление Совмина СССР от 06.01.1983 № 19 «Об усилении мер по обеспечению сохранности гидрометео-рологических станций, осуществляющих наблюдение и контроль за состоянием природной среды». 

	Охранные зоны геодезических пунктов 
	Постановление Российской Федерации от 21 августа 2019 года N 1080 Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети

	Охранные зоны железных дорог 
	Правила безопасности при эксплуатации магистральных газопроводов, утвержденные Мингазпромом СССР от 16.03.1984. 

Постановление Правительства РФ от 12.10.2006г. №611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог» 

	Охранные зоны автомобильных дорог 
	Федеральный закон от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (с изменениями и дополнениями) 

	Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением 
	Постановление Правительства РФ от 27.08.1999 № 972 «Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением». 

	Охранные зоны магистральных трубопроводов 
	Правила охраны магистральных трубопроводов, утвержденные Минтопэнерго РФ 29.04.1992г.; Постановление Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9. 

	Охранные зоны нефтепроводов 
	Правила технической эксплуатации магистральных нефтепроводов, утвержденные Миннефтепромом СССР 14.12.1978г. 

	Охранные зоны воинских захоронений 
	Закон РФ от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества». 

	Санитарно-защитные зоны объектов, имеющих стационарные источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
	Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 

	Санитарно-защитные зоны вокруг радиационных объектов I-III категорий 
	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.05.2007 № 30 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснование границ». 

	Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов I-V классов вредности 
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" Постановление главного государственного санитарного врача РФ
от 25 сентября 2007 года N 74

	Шумовая зона 
	Приказ Госкомзема РФ от 22.11.1999 № 48 «О введении в действие документов по ведению Государственного земельного кадастра». 


Раздел XXI. Мероприятия по инженерной подготовке территории

Глава 50. Инженерная подготовка.

Необходимость применения инженерной подготовки определяется: обеспечением пригодности территории для градостроительного использования и создания, оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий. 

По природным и санитарным условиям территории, подлежащие к использованию в градостроительных целях, подразделяют на благоприятные, неблагоприятные и особо неблагоприятные категории. Отнесение территории к той или иной категории зависит от факторов рельефа местности, сопротивления грунтов к сжатию, гидрогеологических условий, степени затопляемости, наличий заболачиваемости, оврагов, оползневых и карстовых проявлений, характера почвы, условий проветривания и инсоляции, размыва берегов рек и водоемов. 

Для Шатковского муниципального округа характерные опасные геологические процессы — это затопление территорий, эрозия береговых склонов, разрушение береговых полос р. Теша.
Нормативным документом для проектировщиков и строителей является комплект карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации ОСР-97 г. Карты обеспечивают одинаковую степень риска и предназначены для антисейсмических мероприятий при строительстве объектов трех категорий степени ответственности и сроков службы: карта А (10%-ный риск, период повторяемости - Т=500 лет); карта В (5%-ный риск, Т=1000лет) и карта С (1%-ный риск, Т=5000 лет) 

Нормативные документы для проектирования инженерной защиты территории в том числе:

ГОСТ Р 53582-2009 Грунты. Метод определения сопротивления сдвигу оттаивающих грунтов; 

ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения; 

ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землепользованию; 

ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости; 

ГОСТ 25100-2011. Грунты. Классификация; 

ГОСТ 27217-2012 Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил морозного пучения; 

ГОСТ 28622-2012 Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости; 

СТО 36554501-016-2009 Строительство в сейсмических районах. Нормы проектирования зданий;
СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов; 

СП 38.13330.2018. Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения; 
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия; 

СП 100.13330.2016 Мелиоративные системы и сооружения; 
СП 22.13330.2016"СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений; 

СП 24.13330.2011 "СНиП 2.02.03-85* Свайные фундаменты; 

СП 25.13330.2020"СНиП 2.02.04-88* Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах"; 

СП 32.13330.2018 "СНиП 2.04.03-85* Канализация. Наружные сети и сооружения"; 
СП 39.13330.2012 "СНиП 2.06.05-84* Плотины из грунтовых материалов"; 

СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений"; 

СП 47.13330.2016" Инженерные изыскания для строительства. Основные положения"; 

СП 116.13330.2012 "СНиП 22-02-2003* Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов"; 

СП 58.13330.2019"СНиП 33-01-2003* Гидротехнические сооружения. Основные положения"; 

СП 101.13330.2012 "СНиП 2.06.07-87* Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения"; 

СП 104.13330.2016 * "СНиП 2.06.15-85* Инженерная защита территорий от затопления и подтопления"; 

СП 131.13330.2018"СНиП 23-01-99* Строительная климатология". 
Глава 51. Инженерная защита.

51.1. Проектирование инженерной защиты следует выполнять на основе: инженерно-геологических, климатических, геодезических и гидрогеологических условий местности, материалов гидрографических и геоморфологических исследований, характеристик почв и растительности осваиваемой территории; результатов инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий для строительства (результаты изысканий должны содержать прогноз изменения инженерно-геологических, гидрологических и экологических условий на расчетный срок с учетом природных факторов, а также влияния существующей и проектируемой застройки); планировочных решений и вариантной проработки решений, принятых в схемах инженерной защиты; данных, характеризующих особенности использования территорий, зданий и сооружений, как существующих, так и проектируемых, с прогнозом изменения этих особенностей и с учетом установленного режима природопользования (особо охраняемые территории); технико-экономического сравнения возможных вариантов проектных решений инженерной защиты (при ее одинаковых функциональных свойствах) с оценкой предотвращенного ущерба; 
51.2. Для проектирования инженерной защиты от особо сложных сочетаний опасных геологических процессов следует разрабатывать специальные технические условия. 

51.3. При проектировании инженерной защиты следует обеспечивать: 

−предотвращение, устранение или снижение до допустимого уровня отрицательного воздействия на защищаемые территории, здания и сооружения действующих и связанных с ними возможных опасных процессов; 

−производство работ способами, не приводящими к появлению новых и (или) интенсификации действующих геологических процессов; 

−сохранение заповедных зон, ландшафтов, исторических памятников и т. д.; 

−сочетание с мероприятиями по охране окружающей среды; 

−в необходимых случаях - систематические наблюдения за состоянием защищаемых территорий и объектов и за работой сооружений инженерной защиты в период строительства и эксплуатации (мониторинг). 
51.4. При проектировании инженерной защиты следует рассматривать возможность и при необходимости предусматривать: 

· совмещение сооружений, выполняющих различные эксплуатационные функции; 

· поэтапное возведение и ввод в эксплуатацию сооружений при строгом соблюдении технологической последовательности выполнения работ; 

· специальные конструктивные решения и мероприятия, обеспечивающие возможность ремонта проектируемых сооружений, а также изменение их функционального назначения в процессе эксплуатации; 

· использование и при необходимости - реконструкцию существующих сооружений инженерной защиты. 

51.5. Мероприятия по инженерной защите и охране окружающей среды следует проектировать комплексно, с учетом прогноза ее изменения в связи с постройкой сооружений инженерной защиты и освоением территории. 

51.6. Инженерную защиту застроенных или застраиваемых территорий от одного или нескольких опасных геологических процессов следует проектировать независимо от ведомственной принадлежности защищаемых территорий и объектов, при необходимости предусматривать образование единой территориальной системы (комплекса) мероприятий и сооружений. 

51.6. Выбор мероприятий и сооружений следует производить с учетом видов возможных деформаций и воздействий, степени ответственности и ценности защищаемых территорий, зданий и сооружений, их конструктивных и эксплуатационных особенностей. 

51.6. Границы территорий, подверженных воздействию опасных геологических процессов, в пределах которых требуется строительство сооружений и осуществление мероприятий инженерной защиты, следует устанавливать по материалам рекогносцировочных обследований и уточнять при последующих инженерных изысканиях. 

51.7. Строительство сооружений и осуществление мероприятий инженерной защиты не должны приводить к активизации опасных геологических процессов на примыкающих территориях. 

В случае, когда сооружения и мероприятия инженерной защиты могут оказать отрицательное влияние на эти территории (заболачивание, разрушение берегов, образование и активизация оползней и др.) в проекте должны быть предусмотрены соответствующие компенсационно-восстановительные мероприятия. 

В необходимых случаях в проекте следует предусматривать установку контрольно-измерительной аппаратуры и устройство наблюдательных скважин, постов, геодезических реперов, марок и т. д. для наблюдения в период строительства и эксплуатации за развитием опасных геологических процессов и работой сооружений инженерной защиты. В проекте должны быть предусмотрены состав и режим необходимых наблюдений (включая мониторинг) и соответствующие компенсационно-восстановительные мероприятия. 

51.8. Работы по освоению вновь застраиваемых и реконструируемых территорий следует начинать только после выполнения первоочередных мероприятий по их защите от опасных геологических процессов. 

51.9. Ввод в эксплуатацию сооружений и мероприятий инженерной защиты и строительство защищаемых объектов должны быть взаимоувязаны и гарантировать безаварийное ведение работ, а также функциональное использование сооружений инженерной защиты в экстремальных условиях. 

51.10. Нагрузки и воздействия, учитываемые в расчетах сооружений инженерной защиты, коэффициенты надежности, а также возможные сочетания нагрузок следует принимать по указаниям СП 20.13330.2016. 

Техническая эффективность и надежность сооружений и мероприятий инженерной защиты должны подтверждаться расчетами, а в обоснованных случаях - моделированием 

(натурным, физическим, математическим и др.) опасных геологических процессов с учетом воздействия на них проектируемых сооружений и мероприятий. 
Глава 52. Противооползневые и противообвальные сооружения и мероприятия 
52.1. При проектировании инженерной защиты от оползневых и обвальных процессов следует рассматривать целесообразность применения следующих мероприятий и сооружений, направленных на предотвращение и стабилизацию этих процессов: 

· изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости; 

· для береговых склонов - защита от подмыва устройством берегозащитных сооружений; 

· регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода; 

· предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов; 

· искусственное понижение уровня подземных вод; 

· агролесомелиорация; 

· закрепление грунтов (в том числе армированием); 

· устройство удерживающих сооружений и конструкций; 

· прочие мероприятия (регулирование тепловых процессов с помощью теплозащитных устройств и покрытий, защита от вредного влияния процессов промерзания и оттаивания, установление охранных зон и т.д.). 
52.2. Если применение мероприятий и сооружений активной защиты, полностью не исключает возможность образования оползней и обвалов, а также в случае технической невозможности или нецелесообразности активной защиты, следует предусматривать мероприятия пассивной защиты (приспособление защищаемых сооружений к обтеканию их оползнем, улавливающие сооружения и устройства, противообвальные галереи и др.). 

52.3. При выборе защитных мероприятий и сооружений, и их комплексов следует учитывать виды возможных деформаций склона (откоса), уровень ответственности защищаемых объектов, их конструктивные и эксплуатационные особенности. 

52.4. Виды противооползневых и противообвальных сооружений и мероприятий следует выбирать на основании расчетов общей и местной устойчивости склонов (откосов), т.е. устойчивости склона (откоса) в целом и отдельных его морфологических элементов, данных мониторинг. Мероприятия проектируются в соответствии с требованиями СП 116.13330.2012.
Глава 53. Сооружения и мероприятия для защиты от затопления 

53.1. Территории населенных пунктов, расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. 

53.2. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СП 58.13330.2019 и СП 104.13330.2016.
53.3. За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет – для территорий плоскостных спортивных сооружений. 

53.4. В качестве основных средств инженерной защиты от затопления следует предусматривать: 

- обвалование территорий со стороны водных объектов; 

- искусственное повышение рельефа территории до незатопляемых планировочных отметок; 

- аккумуляцию, регулирование, отвод поверхностных сбросных и дренажных вод с затопленных, временно затопляемых территорий и низинных нарушенных земель; 

- сооружения инженерной защиты, в том числе: дамбы обвалования, дренажи, дренажные и водосбросные сети и другие.
53.5. В качестве вспомогательных средств инженерной защиты следует использовать естественные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты. 

53.6. В состав проекта инженерной защиты территории следует включать организационно-технические мероприятия, предусматривающие пропуск весенних половодий и дождевых паводков. 

53.7. Инженерная защита осваиваемых территорий должна предусматривать образование единой системы территориальных и локальных сооружений и мероприятий. 

При устройстве инженерной защиты от затопления следует определять целесообразность и возможность одновременного использования сооружений и систем инженерной защиты в целях улучшения водообеспечения и водоснабжения, эксплуатации промышленных и коммунальных объектов, а также в интересах энергетики, транспорта, рекреации и охраны природы, предусматривая в проектах возможность создания вариантов сооружений инженерной защиты многофункционального назначения. 

53.8. Сооружения и мероприятия для защиты от затопления проектируются в соответствии с требованиями СП 58.13330.2019 и СП 104.13330.2016. 
Глава 54. Берегозащитные сооружения и мероприятия 

54.1. Для инженерной защиты берегов рек, озер используют сооружения и мероприятия, приведенные в таблице 39.

Таблица 39. Берегозащитные сооружения и мероприятия 
	Вид сооружения и мероприятия 
	Назначение сооружения и мероприятия и условия их применения 

	Вдольбереговые: 

Подпорные береговые стены (набережные) волноотбойного профиля из монолитного и сборного бетона и железобетона, камня, ряжей, свай) 
	На водохранилищах, озерах и реках для защиты зданий и сооружений I и II классов, автомобильных и железных дорог, ценных земельных угодий 

	Шпунтовые стенки железобетонные и металлические 
	В основном на реках и водохранилищах 

	Ступенчатые крепления с укреплением основания террас 
	На реках, водохранилищах при крутизне откосов более 15° 

	Откосные: 

Монолитные покрытия из бетона, асфальтобетона, асфальта 
	На реках, откосах подпорных земляных сооружений при достаточной их статической устойчивости 

	Покрытия из сборных плит 
	При волнах до 2,5 м 

	Покрытия из гибких тюфяков и сетчатых блоков, заполненных камнем 
	На реках, откосах земляных сооружений (при пологих откосах и невысоких волнах - менее 0,5-0,6 м) 

	Покрытия из синтетических материалов и вторичного сырья 
	То же 

	Волногасящие 

	Откосные: 

Наброска из камня 
	На водохранилищах, реках, откосах земляных сооружений при отсутствии рекреационного использования 

	Искусственные свободные пляжи 
	На морях и водохранилищах при пологих откосах (менее 10°) в условиях слабовыраженных вдольбереговых перемещений наносов и стабильном уровне воды 

	Пляжеудерживающие 

	Специальные 

	Струенаправляющие: 

Струенаправляющие дамбы из каменных набросков 
	На реках для защиты берегов рек и отклонения оси потока от размывания берега 

	Струенаправляющие дамбы из грунта 
	На реках с невысокими скоростями течения для отклонения оси потока 

	Струенаправляющие массивные шпоры или полузапруды 
	То же 

	Склоноукрепляющие 

(искусственное закрепление грунта откосов) 
	На водохранилищах, реках, откосах земляных сооружений при высоте волн до 0,5 м 


54.2. Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка берега с учетом в необходимых случаях требований судоходства, лесосплава, водопользования. 

54.3. В состав комплекса морских берегозащитных сооружений и мероприятий при необходимости должно быть включено регулирование стока устьевых участков рек в целях изменения побережья. Берегозащитные сооружения проектируются в соответствии с требованиями СП 58.13330.2019.
Глава 55. Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов. 

55.1. Инженерная защита от морозного (криогенного) пучения грунтов необходима для строящихся в зимнее время, малонагруженных, неотапливаемых и законсервированных зданий, подземных и заглубленных сооружений, линейных сооружений и коммуникаций (трубопроводов, ЛЭП, дорог, аэродромов, линий связи). 

55.2. Противопучинные мероприятия применяют в случае, если устойчивость сооружения, рассчитываемая на действие сил пучения, не компенсируется нагрузкой от сооружения, а деформации пучения или осадки при оттаивании превышают предельно допустимые значения деформаций. 

55.3. Морозное пучение грунтов проявляется при сезонном и многолетнем промерзании пучинистых грунтов в основании фундаментов или на контакте с их боковой поверхностью, в результате чего возникают нормальные и касательные силы пучения, приводящие к деформированию сооружений и грунтового массива. 

55.4. Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов следует проектировать в соответствии с требованиями СП 116.13330.2012, СП 58.13330.2019 и СП 104.13330.2016. 
55.5. Мероприятия для защиты от морозного пучения конструкции дорожного покрытия выполнять с учетом требований МОДН 2-2001.  
Раздел XIX. Охрана окружающей среды.

Глава 56. Общие требования по охране окружающей среды

56.1. При планировке и застройке поселений следует выполнять требования по обеспечению экологической безопасности и охраны здоровья населения, предусматривать мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, оздоровлению окружающей среды. На территории поселений необходимо обеспечивать достижение нормативных требований и стандартов, определяющих качество атмосферного воздуха, воды, почв, а также допустимых уровней шума, вибрации, электромагнитных излучений, радиации и других факторов природного и техногенного происхождения. 
56.2. Запрещается размещение зданий, сооружений и коммуникаций инженерной и транспортной инфраструктур: 

1) по экологическим требованиям: 

- на землях заповедников, заказников и водоохранных полос (зон), если проектируемые объекты не связаны с целевым назначением этих территорий; 

- на землях зеленых зон населенных пунктов если проектируемые объекты не предназначены для целей отдыха, спорта или для обслуживания пригородного лесного хозяйства; 

- в первом поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения и площадок водопроводных сооружений, если проектируемые объекты не связаны с эксплуатацией источников; 

- на земельных участках, уровень загрязнения почв и грунтов которых превышает установленные нормы, без выполнения специальных требований; 

2) по требованиям безопасности и возможных экологических последствий: 

- в зонах охраны гидрометеорологических станций; 

-в зонах отвалов породы горнодобывающих и горно-перерабатывающих предприятий, в зонах возможного проявления оползней, селевых потоков и снежных лавин; 

- в зонах возможного затопления (при глубине затопления 1,5 м и более), не имеющих соответствующих сооружений инженерной защиты; 

- в охранных зонах магистральных продуктопроводов. 
56.3. Размещение зданий и сооружений в охранных зонах (округах) заповедников и других особо охраняемых территорий допускается, если строительство указанных объектов или их эксплуатация не будут угрожать их сохранности. Условия размещения таких объектов устанавливаются при назначении границ охранных зон (округов) и режима их хозяйственного использования. 

56.4. Размещение объектов в пределах водоохранных зон регламентируется Положением о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах открытых водных объектов, представленным в Водном кодексе Российской Федерации. 

56.5. Размещение объектов в пределах второго и третьего поясов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения следует осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110. 

56.6. Требования к охране окружающей среды изложены в Федеральном законе от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

56.7. При размещении зданий, строений, сооружений и иных объектов должно быть обеспечено выполнение требований в области охраны окружающей среды, восстановления природной среды, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности с учетом ближайших и отдаленных экологических, экономических, демографических и иных последствий эксплуатации указанных объектов и соблюдением приоритета сохранения благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов. 

56.8. При планировке и застройке сельских поселений должно предусматриваться создание благоприятных условий для жизни и здоровья населения путем комплексного благоустройства сельских поселений и реализации иных мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека факторов среды обитания. Санитарно-эпидемиологические требования обеспечения безопасности среды обитания для здоровья человека изложены в Федеральном законе от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и гигиенических нормативах. 
Глава 57. Охрана атмосферного воздуха

57.1. При проектировании застройки необходимо оценивать качество атмосферного воздуха путем расчета уровня загрязнения атмосферы из всех источников загрязнения (промышленных, транспортных и других), учитывая аэроклиматические и геоморфологические условия, ожидаемые загрязнения атмосферного воздуха с учетом существующих и планируемых объектов, предельно допустимые концентрации (далее - ПДК) или ориентировочные безопасные уровни воздействия (далее - ОБУВ) для каждого из загрязняющих веществ, а также необходимо разработать предупредительные действия по исключению загрязнения атмосферы, включая неорганизованные выбросы и вторичные источники.

57.2. Соблюдение гигиенических нормативов - ПДК атмосферных загрязнений химических и биологических веществ обеспечивает отсутствие прямого или косвенного влияния на здоровье населения и условия его проживания.

57.3. Селитебные территории не следует размещать с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к источникам загрязнения атмосферного воздуха.

57.4. В жилой зоне и местах массового отдыха населения запрещается размещать объекты I и II классов по санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов, предусмотренные СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

57.5. Животноводческие, птицеводческие и звероводческие предприятия, склады по хранению ядохимикатов, биопрепаратов, удобрений, ветеринарные учреждения, объекты и предприятия по утилизации отходов, котельные, очистные сооружения, навозохранилища открытого типа следует располагать с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к селитебной территории.

57.6. Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются предприятия, их отдельные здания и сооружения, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами границ превышают ПДК и уровни и (или) вклад в загрязнение жилых зон превышает 0,1 ПДК.

57.7. Запрещается проектирование и размещение объектов, являющихся источниками загрязнения атмосферы, на территориях с уровнями загрязнения, превышающими установленные гигиенические нормативы. Реконструкция и техническое перевооружение действующих объектов разрешается на таких территориях при условии сокращения на них выбросов в атмосферу до предельно допустимых, устанавливаемых территориальными органами исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха при наличии санитарно-эпидемиологического заключения.

57.8. Запрещается проектирование и размещение объектов, если в составе выбросов присутствуют вещества, не имеющие утвержденных ПДК или ОБУВ.

57.9. Площадки для размещения и расширения объектов, которые могут быть источниками вредного воздействия на здоровье населения и условия его проживания, выбираются с учетом аэроклиматической характеристики, рельефа местности, закономерностей распространения промышленных выбросов в атмосфере, а также потенциала загрязнения атмосферы.

57.10. Обязательным условием проектирования таких объектов является организация санитарно-защитных зон, отделяющих территорию производственной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха. 

В санитарно-защитных зонах запрещается размещение объектов для постоянного проживания людей. Санитарно-защитная зона или ее часть не могут рассматриваться как резервная территория и использоваться для расширения производственной или жилой территории.

57.11. Для защиты атмосферного воздуха от загрязнений следует предусматривать:

- при проектировании и размещении новых и реконструированных объектов, техническом перевооружении действующих объектов - меры по максимально возможному снижению выброса загрязняющих веществ с использованием малоотходной и безотходной технологии, комплексного использования природных ресурсов, мероприятий по улавливанию, обезвреживанию и утилизации вредных выбросов и отходов;

- защитные мероприятия от влияния транспорта, в том числе использование природного газа в качестве моторного топлива, мероприятия по предотвращению образования зон повышенной загазованности или их ликвидация с учетом условий аэрации межмагистральных и внутридворовых территорий;

- использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики природного газа, в том числе ликвидация маломощных неэффективных котельных, работающих на угле;

- использование нетрадиционных источников энергии;

- ликвидацию неорганизованных источников загрязнения.
Глава 58. Охрана водных объектов

58.1 Охрана водных объектов необходима для предотвращения и устранения загрязнения поверхностных и подземных вод, которое может привести к нарушению здоровья населения, развитию массовых инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний, ухудшению условий водопользования или его ограничению для питьевых, хозяйственно-бытовых и лечебных целей.

58.2. Водные объекты питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования считаются загрязненными, если показатели состава и свойства воды в пунктах водопользования изменились под прямым или косвенным влиянием хозяйственной деятельности, бытового использования и стали частично или полностью непригодными для водопользования населением.

Концентрации загрязняющих веществ в водных объектах, используемых для хозяйственно-питьевого назначения, отдыха населения и в рыбохозяйственных целях, должны соответствовать установленным требованиям (ГН 2.1.5.1315-03)
58.3. Селитебные территории, рекреационные зоны следует размещать выше по течению водотоков относительно сбросов производственно-хозяйственных и бытовых сточных вод.

58.4. При размещении сельскохозяйственных предприятий вблизи водоемов следует предусматривать незастроенную прибрежную полосу шириной не менее 40 м.

Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует располагать на расстоянии не менее 2 км от рыбохозяйственных водоемов. При необходимости допускается уменьшать указанные расстояния при согласовании с органами, осуществляющими охрану рыбных запасов.

58.5. В целях охраны поверхностных вод от загрязнения не допускается:

- сбрасывать в водные объекты сточные воды (производственные, сельскохозяйственные, хозяйственно-бытовые, поверхностно-ливневые и другие), которые могут быть устранены или использованы в системах оборотного и повторного водоснабжения, а также содержат возбудителей инфекционных заболеваний, чрезвычайно опасные вещества или вещества, для которых не установлены ПДК и ориентировочно допустимые уровни;

- сбрасывать в водные объекты, на поверхность ледяного покрова и водосборную территорию пульпу, снег, кубовые осадки, другие отходы и мусор, формирующиеся на территории населенных мест и производственных площадок;

- проведение работ по добыче полезных ископаемых, использованию недр со дна водных объектов или возведение сооружений с опорой на дно такими способами, которые могут оказывать вредное воздействие на состояние водных объектов и водные биоресурсы;

- производить мойку транспортных средств и других механизмов в водных объектах и на их берегах, а также проводить работы, которые могут явиться источником загрязнения вод;

- утечка от нефтепродуктопроводов, нефтепромыслов, а также сброс мусора, неочищенных сточных, подсланевых, балластных вод и утечка других веществ с плавучих средств водного транспорта.

58.6. Сброс производственных, сельскохозяйственных сточных вод, а также организованный сброс ливневых сточных вод не допускается:

- в пределах первого пояса зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- в черте населенных пунктов;

- в водные объекты, содержащие природные лечебные ресурсы;

- в пределах второго пояса зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, если содержание в них загрязняющих веществ и микроорганизмов превышает установленные гигиенические нормативы.

Сброс, удаление и обезвреживание сточных вод, содержащих радионуклиды, должен осуществляться в соответствии с действующими нормами радиационной безопасности.

58.7. Мероприятия по защите поверхностных вод от загрязнения разрабатываются в каждом конкретном случае и предусматривают:

- устройство прибрежных водоохранных зон и защитных полос, зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, а также контроль за соблюдением установленного режима использования указанных зон;

- устройство и содержание в исправном состоянии сооружений для очистки сточных вод до нормативных показателей качества воды;

- содержание в исправном состоянии гидротехнических и других водохозяйственных сооружений, и технических устройств;

- предотвращение аварийных сбросов неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод;

- защиту от загрязнения при проведении строительных и взрывных работ, при добыче полезных ископаемых, прокладке кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, сельскохозяйственных и других видах работ в водных объектах или прибрежных водоохранных зонах;

- ограничение поступления биогенных элементов для предотвращения эвтрофирования вод, в особенности водоемов, предназначенных для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- исключение при сельскохозяйственном орошении поступления возвратных вод, содержащих минеральные и органические удобрения или пестициды в концентрациях, превышающих нормы;

- предотвращение попадания продуктов производства и сопутствующих ему загрязняющих веществ на территорию производственной площадки промышленного объекта и непосредственно в водные объекты;

- разработку планов мероприятий и инструкции по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения;

- мониторинг забираемых, используемых и сбрасываемых вод, количества загрязняющих веществ в них, а также систематические наблюдения за водными объектами и их водоохранными зонами.

58.8. В целях охраны подземных вод от загрязнения не допускается:

- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов, являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и разгрузки подземных вод, используемых или перспективных для использования в питьевых, хозяйственно-бытовых и лечебных целях;

- использование неэкранированных земляных амбаров, прудов-накопителей, а также карстовых воронок и других углублений для сброса сточных вод, и шламов;

- загрязнение подземных вод при добыче полезных ископаемых, проведении работ по водопонижению, при строительстве и эксплуатации дренажных систем на мелиорируемых землях;

- отвод без очистки дренажных вод с полей и ливневых сточных вод с территорий населенных мест в овраги и балки;

- применение, хранение ядохимикатов и удобрений в пределах водосборов грунтовых вод, используемых при нецентрализованном водоснабжении;

- орошение сельскохозяйственных земель сточными водами, если это влияет или может отрицательно влиять на состояние подземных вод.

58.9. Мероприятия по защите подземных вод от загрязнения при различных видах хозяйственной деятельности предусматривают:

- устройство зон санитарной охраны источников водоснабжения, а также контроль за соблюдением установленного режима использования указанных зон;

- обязательную герметизацию оголовка всех эксплуатируемых и резервных скважин;

- выявление скважин, непригодных к эксплуатации или использование которых прекращено, оборудование их регулирующими устройствами, консервация или ликвидация;

- использование водонепроницаемых емкостей для хранения сырья, продуктов производства, химических реагентов, отходов промышленных и сельскохозяйственных производств, твердых и жидких бытовых отходов;

- предупреждение фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы, а также при бурении скважин различного назначения в водоносные горизонты;

- герметизацию систем сбора нефти и нефтепродуктов;

- рекультивацию отработанных карьеров;

- мониторинг состояния и режима эксплуатации водозаборов подземных вод, ограничение водоотбора.
Раздел XX. Противопожарные требования
Глава 59. Общие положения по противопожарным требованиям
59.1. Состав и функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов должны входить в проектную документацию в виде раздела "Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности".

59.2. Размещение пожаровзрывоопасных объектов на территориях населенных пунктов должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

59.3. Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - пожаровзрывоопасные объекты), должны размещаться за границами населенных пунктов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами населенных пунктов. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленное Федеральным законом "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". При размещении пожаровзрывоопасных объектов в границах населенных пунктов необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 - Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха должно составлять не менее 50 метров.

Глава 60. Требования по противопожарным разрывам между зданиями и сооружениями
60.1. Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии с 40, а также в соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Таблица 40.
	Степень огнестойкости здания
	Класс конструктивной пожарной опасности
	Минимальное расстояние при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности здания, м 

	
	
	I, II, III

С0 
	II, III, IV

С1
	IV, V С2,

С3

	I, II, III
	С0
	6
	8
	10

	II, III, IV
	С1
	8
	10
	12

	IV, V
	С2, С3
	10
	12
	15


Примечания.

1. Противопожарные расстояния между зданиями определяются как расстояние между наружными стенами или другими конструкциями зданий, сооружений и строений. При наличии выступающих более чем на 1 метр элементов конструкций, выполненных из горючих материалов, принимается расстояние между этими конструкциями.

2. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями I и II степеней огнестойкости допускается уменьшать до 3,5 м при условии, если стена более высокого здания, расположенная напротив другого здания, сооружения и строения, является противопожарной 1-го типа.

3. Для двухэтажных зданий каркасной и щитовой конструкции V степени огнестойкости, а также зданий, сооружений и строений с кровлями из горючих материалов групп противопожарные расстояния следует увеличивать на 20 процентов.

4. Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних земельных участках принимать в соответствии с 38. Допускается уменьшать до 6 метров противопожарные расстояния между указанными типами зданий при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов.

60.2. Противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного садового, дачного или приусадебного земельного участка не нормируются.

60.3. Допускается группировка и блокировка строений и сооружений на двух соседних участках при однорядной застройке и на четырех соседних участках при двухрядной застройке. При этом противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними жилыми строениями или жилыми домами групп домов принимаются по таблице 40.
60.4. При размещении автозаправочных станций на территориях населенных пунктов противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров (сосудов) для хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного оборудования, в котором обращаются топливо и (или) его пары, от дыхательной арматуры подземных резервуаров для хранения топлива и аварийных резервуаров, корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок сжиженных углеводородных газов или сжатого природного газа, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий, сооружений и строений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары:

1) до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, общеобразовательных учреждений интернатного типа, лечебных учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых зданий;

2) до окон или дверей (для жилых и общественных зданий).

60.5.  Противопожарные расстояния от автозаправочных станций моторного топлива до соседних объектов должны соответствовать расстояниям, установленным в таблице 41. Общая вместимость надземных резервуаров автозаправочных станций, размещаемых на территориях населенных пунктов, не должна превышать 40 кубических метров.

Таблица 41
	Наименование объектов, до которых определяются противопожарные расстояния
	Противопожарные расстояния от автозаправочных

станций с подземными резервуарами,

м
	Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с наземными резервуарами, м 

	
	
	Общей вместимостью
более 20 м3
	Общей вместимостью

не более 20 м3

	1
	2
	3
	4

	Производственные, складские и административно-бытовые здания, сооружения и строения промышленных организаций 
	15
	25
	25

	Лесные массивы 
	
	
	

	хвойных и смешанных пород 
	25
	40
	30

	лиственных пород 
	10
	15
	12

	Жилые и общественные здания 
	25
	50
	40

	Места массового пребывания

людей 
	25
	50
	50

	Индивидуальные гаражи и

открытые стоянки для

автомобилей
	18
	30
	20

	Торговые киоски
	20
	25
	25

	Автомобильные дороги общей сети (край проезжей части)
	
	
	

	I, II и III категорий
	12
	20
	15

	IV и V категорий
	9
	12
	9

	Железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки/выемки)
	25
	30
	30

	Очистные канализационные

сооружения и насосные станции, не относящиеся к

автозаправочным станциям 
	15
	30
	25

	Технологические установки

категории АН, БН, ГН, здания и сооружения с наличием

радиоактивных и вредных веществ I и II классов опасности 
	-
	100
	-

	Склады лесных материалов,

торфа, волокнистых горючих

веществ, сена, соломы, а также

участки открытого залегания

торфа 
	20
	40
	30


Примечания:

1. При размещении автозаправочных станций вблизи посадок сельскохозяйственных культур, по которым возможно распространение пламени, вдоль прилегающих к посадкам границ автозаправочных станций должны предусматриваться наземное покрытие, выполненное из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли шириной не менее 5 метров.

2. Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений интернатного типа, лечебных учреждений стационарного типа должны составлять не менее 50 метров.
60.6. Противопожарные расстояния от жилых и общественных зданий до отдельно стоящих трансформаторных подстанций следует принимать в соответствии с правилами устройства электроустановок.
60.7. Противопожарные расстояния от коллективных наземных и наземно-подземных гаражей, открытых организованных автостоянок и станций технического обслуживания автомобилей до жилых домов и общественных зданий, сооружений и строений, а также до земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа должны составлять не менее расстояний, приведенных в таблице 42.
Таблица 42
	Здания, до которых

определяются 

противопожарные 

расстояния 
	Противопожарные расстояния до соседних зданий, м

	
	от коллективных гаражей и открытых автостоянок при числе легковых автомобилей
	от станций технического обслуживания автомобилей при числе постов

	
	10 и

менее
	11 - 50
	51 - 100
	101-

300
	10 и

менее
	11 - 30

	Общественные здания 
	10 (12)
	10 (12)
	15
	25
	15
	20

	Границы земельных

участков 

общеобразовательных  
	15
	25
	25
	50
	50
	50

	Границы земельных

Участков лечебных

учреждений 

стационарного типа 
	25
	50
	50
	50
	50
	50


Примечания:

1. Противопожарные расстояния следует определять от окон жилых домов и общественных зданий, сооружений и строений и от границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа до стен гаража или границ открытой стоянки.

2. Противопожарные расстояния от секционных жилых домов до открытых площадок, размещаемых вдоль продольных фасадов, вместимостью 101 - 300 машин должны составлять не менее 50 метров.

3. Для гаражей I и II степеней огнестойкости указанные расстояния допускается уменьшать на 25 процентов при отсутствии в гаражах открывающихся окон, а также въездов, ориентированных в сторону жилых домов и общественных зданий.

Глава 61. Требования к проездам пожарных машин к зданиям и сооружениям
61.1. При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность подъезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям и доступа личного состава подразделений пожарной охраны в любое помещение.
61.2. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен к общественным и жилым зданиям, сооружениям и строениям:

- со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

61.3. К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

- с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

- с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

61.4. Допускается предусматривать подъезд для пожарных машин только с одной стороны здания в случаях, если:

- пожарный подъезд предусматривается к многоквартирным жилым домам высотой менее 28 метров (менее 9 этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой менее 18 метров (менее 6 этажей);

- предусмотрена двусторонняя ориентация квартир или помещений здания;

- предусмотрено устройство наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке здания.

61.5. Ширина проездов для пожарной техники должна определяется согласно СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты».

61.5. Конструкция дорожного покрытия проездов для пожарной техники должна проектироваться с учетом расчетной нагрузки от пожарных автомобилей.

61.6. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду. В этом случае конструкция покрытия тротуара должна соответствовать конструкции дорожного покрытия противопожарного проезда.

61.7. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть принимается согласно СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты».

61.8. В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев (3 и более дерева, посаженные в один ряд на расстоянии до 5 м между ними).

61.9. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

61.10. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размерами не менее чем 15 м x 15 м. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

61.11. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

61.12. В случае если по производственным условиям не требуется устройства дорог, подъезд пожарных автомобилей допускается предусматривать по спланированной поверхности, укрепленной по ширине 3,5 метра в местах проезда при глинистых и песчаных (пылеватых) грунтах различными местными материалами с созданием уклонов, обеспечивающих естественный отвод поверхностных вод.
Глава 62. Требования к размещению пожарных водоемов и гидрантов
62.1. К водоемам, которые могут быть использованы для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей, их установки и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12 x 12 метров.

62.2. Пожарные гидранты должны располагаться вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен здания, при технико-экономическом обосновании допускается располагать гидранты на проезжей части.

62.3. Противопожарные водоемы (резервуары) должны быть оборудованы площадками для установки пожарной техники, иметь возможность забора воды насосами, подъезда не менее двух пожарных автомобилей.
Раздел XXI. Нормативно-правовая база

При пользовании настоящим перечнем, целесообразно проверить действие ссылочных нормативных правовых актов, нормативных документов, стандартов, сводов правил и классификаторов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской Федерации в сети Интернет. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим перечнем следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 
Федеральные законы 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (с изменениями на 04 августа 2023 года); 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ (с изменениями на 04 августа 2023 года); 

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ (с изменениями на 14 ноября 2023 года); 

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ (с изменениями на 04 августа 2023 года); 

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ (с изменениями на 04 августа 2023 года); 

- Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» (в редакции Федерального закона от 3 марта 1995 года № 27-ФЗ) (с изменениями на 8 декабря 2020 года); 

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями на 14 апреля 2023 года); 

- Федеральный закон от 23 февраля 1995 года № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» (с изменениями на 04 августа 2023 года);
- Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с изменениями на 10 июля 2023 года); 

- Федеральный закон от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» (с изменениями на 13 июня 2023 года); 

- Закон РФ от 14 мая 1993 г. №4979-I «О ветеринарии» (с изменениями на 28 апреля 2023 года); 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями на 28 апреля 2023 года); 

- Федеральный закон от 9 января 1996 года № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (с изменениями на 18 марта 2023 года); 

- Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (с изменениями на 13 июня 2023 года); 

- Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями на 29 декабря 2022 года); 

- Федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 20 июля 2017 года (с изменениями на 24 июля 2023 года); 

- Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями на 4 августа 2023 года) (редакция, действующая с 1 октября 2023 года); 

-  Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (с изменениями на 4 августа 2023 года); 

- Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями на 24 июля 2023 года); 

- Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с изменениями на 18 марта 2023 года); 

- Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96-Ф3 «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями на 13 июня 2023 года); 

- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями на 4 августа 2023 года); 

- Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями на 24 июля 2023 года); 

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с изменениями на 2 июля 2021 года) (редакция, действующая с 23 декабря 2021 года); 

- Федеральный закон от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (с изменениями на 13 июня 2023 года); 

- Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с изменениями на 2 ноября 2023 года); 

- Федеральный закон от 11 июня 2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (с изменениями на 6 декабря 2021 года); 

- Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи» (с изменениями на 4 августа 2023 года) (редакция, действующая с 1 декабря 2023 года); 

- Федеральный закон от 7 июля 2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» (с изменениями на 4 августа 2023 года); 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями на 2 ноября 2023 года); 

- Федеральный закон от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (с изменениями на 29 декабря 2022 года); 

- Федеральный закон от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (с изменениями на 13 июня 2023 года) (редакция, действующая с 24 июня 2023 года); 

- Федеральный закон от 30 декабря 2006 года № 271 «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» (с изменениями на 4 ноября 2022 года); 

- Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями на 4 августа 2023 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2023 года); 

- Федеральный закон от 4 декабря 2007 № 329 «О физической культуре и спорте» (с изменениями на 30 ноября 2023 года); 

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 14 июля 2022 года); 

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями на 13 июня 2023 года); 

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями на 2 июля 2013 года); 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (с изменениями на 1 мая 2022 года); 

- Федеральный закон от 11 июля 2011 года № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями на 21 декабря 2021 года); 

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями на 13 июня 2023 года). 

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями на 19 октября 2023 года). 
Иные нормативные акты Российской Федерации 
- Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1992 года № 1487 «Об особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996 года № 1449 «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (с изменениями на 17 мая 2016 года); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (с изменениями на 16 февраля 2023 года); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 года № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 (ред. от 26.08.2013) «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с изменениями на 18 февраля 2023 года); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от от 21 декабря 2019 года № 1755 «Об утверждении Правил изменения границ земель, на которых располагаются леса, указанные в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации, и определения функциональных зон в лесах, расположенных в лесопарковых зонах» ; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации» (с изменениями на 2 декабря 2020 года) (редакция, действующая с 9 июня 2021 года);  

- Приказ Министерства транспорта РФ от 13 января 2010 № 4 «Об установлении и использовании придорожных полос автомобильных дорог федерального значения» (с изменениями на 3 апреля 2018 года); 

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 25 апреля 2017 года № 741/пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка и порядка ее заполнения» (с изменениями на 4 апреля 2023 года)
- Приказ МЧС РФ от 28 ноября 2011 г. № 710 «Об утверждении Административного регламента МЧС предоставления государственной услуги по согласованию специальных технических условий для объектов, в отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности, отражающих специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению их пожарной безопасности (с изменениями на 26 ноября 2018 года); 

- Распоряжение Правительства РФ от 10 марта 2009 г. № 304-р «Перечень национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия» (с изменениями на 11 июня 2015 года); 

Законодательные и нормативные акты Нижегородской области 
- Устав Нижегородской области от 30.12.2005 №219-З (с изменениями на 7 сентября 2023 года); 

- Закон Нижегородской области от 08.04.2008 №37-З «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области» (с изменениями на 3 апреля 2023 года); 

- Закон Нижегородской области от 08.08.2008 №98-З «Об особо охраняемых природных территориях в Нижегородской области» (с изменениями на 7 сентября 2023 года); 

- Закон Нижегородской области от 08.08.2012 г. Дом тра «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года» (с изменениями на 17 апреля 2023 года №322).; 

- Постановление Правительства Нижегородской области от 29.04.2010 г. №254 «Об утверждении схемы территориального планирования Нижегородской области» (с изменениями на 3 октября 2023 года №895). 

- Постановление Правительства Нижегородской области от 15 марта 2023 г. № 207 «О внесении изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Нижегородской области, утвержденные постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2015 г. № 921» (с изменениями на 15 марта 2023 года №207).
Государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ) 
- ГОСТ Р 51232-98. Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества;
- ГОСТ 2761-84. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора;
- ГОСТ Р 59057-2020. Охрана окружающей среды. Земли. Общие требования к рекультивации нарушенных земель;
- ГОСТ 17.5.3.05-84. Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию;
- ГОСТ 17.1.5.02-80. Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов;
- ГОСТ 17.6.3.01-78. Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное использование лесов, зеленых зон городов. Общие требования;
- ГОСТ 17.4.3.06-86. Охрана природы. Почвы. Общие требования к классификации почв по влиянию на них химических загрязняющих веществ;
- ГОСТ Р 50597-2017. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения;
- ГОСТ Р 52289-2019. ТСОДД. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств; 

- ГОСТ Р 52290-2004. ТСОДД. Знаки дорожные. Общие технические требования;
- ГОСТ Р 52766-2007. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования;
- ГОСТ 21718-84. Материалы строительные. Диэлькометрический метод измерения влажности;
- ГОСТ 7076-99. Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме;
- ГОСТ 31167-2009. Здания и сооружения. Методы определения воздухопроницаемости ограждающих конструкций в натурных условиях;
- ГОСТ 9238-2013 (Приказ Росстандарта от 22.11.2013 N 1608-ст) Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений;
- ГОСТ 17.1.3.06-82. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод;
- ГОСТ Р 22.1.12-2005. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования.
Нормативные документы по проектированию и строительству 

- СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" от 28 января 2021 года N 3;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (в новой редакции с изм. от 25.04.2014) ;
- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" от 28 января 2021 года N 2.
- СанПиН 2.1.3684−21 21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", от от 28 января 2021 года.
- СП 2.1.5.1059-01. Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения;
- СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;
- СанПиН 1.2.3685-21"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", УТ Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года N 2

- СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03. Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов;
-  -
 - Постановление главного государственного врача Российской Федерации от 24 декабря 2020 года N 44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

- СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003;

- СП 18.13330.2019 Свод правил. Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (Генеральные планы промышленных предприятий) Дата введения 2020-03-18;
- СП 127.13330.2017. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию;
- СП 116.13330.2012. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения", утвержден и введен в действие приказом Минрегиона России от 30.06.2012г. № 274 с 01.01.2013г;
- СП 31.13330.2012. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения; 

- СП 32.13330.2018. Канализация. Наружные сети и сооружения;

- СТО 36554501-016-2009 Строительство в сейсмических районах. Нормы проектирования зданий;
- СП 124.13330.2012. Тепловые сети;
-СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;
- СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция 2.05.02-85*»;
- СП 46.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы;
- СП 36.13330.2012. Магистральные трубопроводы;
- СП 125.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 2.05.13-90). Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов;
- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
- СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения;
- СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства;
- СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства;
- СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства;
- СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства;
- СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты;
- СП 52.13330.2016 Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;
- СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;
- СП 364.1311500.2018. Здания и сооружения для обслуживания автомобилей;
- СП 59.13330.2020 Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения;
- СН 496-77. Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод;
- СП 156.13130.2014 Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности;
- СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009);
- Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденные Приказом Госстроя России от 15.12.1999 N 153. МДС 13-5.2000;
- Постановление правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года N 2467 Об утверждении перечня нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов, отдельных положений нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, правовых актов, отдельных положений правовых актов, групп правовых актов исполнительных и распорядительных органов государственной власти РСФСР и Союза ССР, решений Государственной комиссии по радиочастотам, содержащих обязательные требования, в отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации";
- СП 54.13330.2016. Свод правил. Здания жилые многоквартирные;  

- СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства;  

- СП 30.13330.2020. Внутренний водопровод и канализация зданий;
- СП 60.13330.2020. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха;
- СП 89.13330.2016. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76;
- Правила устройства электроустановок (ПУЭ), утв. Министерством топлива и энергетики РФ 06.10.1999 (седьмое издание);
- СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий взамен ВСН 59-88;
- СП 41-108-2004. Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе;
- СП 131.13330.2018. Строительная климатология;
- СП 113.13330.2016. Стоянки автомобилей;
- СП 44.13330.2011. Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87; 

- СП 104.13330.2016. Инженерная защита территории от затопления и подтопления. 

- СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003;
- СП 21.13330.2012. Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах;
- СП 50-102-2003. Проектирование и устройство свайных фундаментов;  

- СП 50-101-2004. Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений;  

- СП 2.6.1.2612-10. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010) ;
- РД 34.20.185-94. Инструкция по проектированию городских электрических сетей. 

- СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства. 

- СП 58.13330.2019 "Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003". (Приказ Минрегиона России от 29.12.2011 N 623). СНиП 33-01-2003 применяется только в целях выполнения требований "Технического регламента о безопасности зданий и сооружений" (Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ). 

- ВСН 11-94. Ведомственные строительные нормы по проектированию и бесканальной прокладке внутриквартальных тепловых сетей из труб с индустриальной теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. 

- СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства. 

- СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». 

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности». 

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». 

- СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения»; 

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
131

